## Приложение 3

## ЛОТ 1 – Консолидирано решение с блейд център

- Участниците в тръжната процедура трябва да приложат оригинални технически спецификации към предложените продукти, като брошури, каталози

- Всички активни компоненти да са с 3 години гаранция, включваща труд и резервни части, на място с 6 часа време за реакция.

- Всички компоненти да бъдат изброени с техните продуктови номера.

- При необходимост всяка информация, предоставена в офертата, да може да се провери на официалния WEB site на производителя.

- Доставчикът е длъжен да инсталира цялото доставено оборудване в сърверното помещение на Агенция Митници в гр.София, ул “Г.С.Раковски” 47

| Номер по ред | Спецификация | Оферта |
| --- | --- | --- |
| I. | Общи изисквания |  |
| 1 | Цялостното решение трябва да се помества в един сървърен шкаф. Всички компоненти, разположени в шкафа, да са дублирани. Всеки тип връзки (SAN, LAN, управление, захранване и др.) трябва да е двойно осигурен. Сървърният шкаф трябва да осигурява автономна работа на шаситата и дисковия масив, а също така и да осигурява локално и отдалечено наблюдение на всички компоненти. Част от блейд сървърите да имат възможност за изграждане на клъстери с автоматично прехвърляне на натоварването към втория сървър. Всички активни устройства, имащи възможност за обновяване на системния софтуер, трябва да се доставят с последните му версии. |  |
| 2 | Сървърният шкаф да съдържа всички необходими аксесоари, необходими за работа на всички инсталирани устройства, които не са споменати изрично. |  |
| 3 | Доставчикът на сървърната техника да укаже необходимата електрическа мощност, както и количеството топлинна енергия, отдавано от предложеното оборудване, както поотделно, така и общо за целия шкаф с инсталираното в него оборудване. |  |
| 4 | - Две независими трифазни непрекъсваеми токозахранващи устройства с двойно преобразуване (UPS), всяко от които осигуряващо възможност за захранване на цялото оборудване монтирано в сървърния шкаф. Общата мощност на всеки UPS, не трябва да надвишава 40 kVA - Да осигуряват работата на целия сървърен шкаф в продължение на мин. 8 минути - Възможност за вътрешна комуникация между UPS-те, осигуряващи както дублираност между тях така и възможност за добавяне на допълнителни UPS-и с цел осигуряване на по-голяма мощност при необходимост - Наличие на система за следене качеството на акумулаторите и система за предизвестяване поне 30 дни преди реален срив. - Двата UPS-а не трябва да заемат повече от 1м2 - КПД мин 90% при нелинеен товар в диапазона 50-100% - Ниски нива на хармонични изкривявания THDI < 5%, THDU < 5% при 100% нелинеен товар на изхода. Съвместимост с дизел генератор, оразмерен с еквивалентна мощност. - Поддръжка на мин. +/-20% отклонение от номиналното входно напрежение при 100% товар, без превключване към акумулаторите - Осигуряване на входен и изходен Power Factor мин 0.9 при индуктивен и капацитивен товар. - Наличие на автоматичен By-Pass - Наличие на кирилизиран LCD дисплей, даващ информация за входа, изхода и състоянието на акумулаторите - Наличие на датчици за контрол на температурата на UPS, температурата и влагата в помещението - Наличие на платка за отдалечено управление - Наличие на софтуер за отдалечено управление и наблюдение, който се интегрира със софтуера за наблюдение и управление на блейд сървърите |  |
| 5 | Средства за локално и отдалечено управление: Превключвател за клавиатура, мишка и монитор със следните минимални характеристики: - Възможност за избор на определен порт с клавишна комбинация, OSD (On Screen Display) индикация и възможност за именуване на избрания порт - Без необходимост от допълнителен софтуер за връзка към сървърите - Наличие на Етернет порт и поддръжка на TCP/IP протокол за използване на вградените (KVM) функции от отдалечено работно място - Поддръжка на резолюция 1280x1024 както на локалните потребители, така и на всички отдалечени - Наличие на минимум 16 порта за връзка към сървъри - Поддръжка на каскадиране с други цифрови или аналогови комутатори. Поддръжка на минимум 128 сървъра, и минимум 2000 сървъра след каскадиране - Поддръжка на верижно свързване на сървърите, като минималното разстояние между комутатора и крайния сървър е 15м, без загуба на качеството на изображението - Поддръжка на USB и PS/2 връзка към сървърите - Да се осигурят всички кабели, необходими за правилното свързване на сървърите и връзката им с управляващия сървър - Възможност за добавяне и изключване на сървъри без да се налага изключването на комутатора - Наличие на сериен порт за обновяване на системния софтуер при нужда - Възможност за пренасочване на USB устройство към всеки един от включените сървъри |  |
| 6 | Мониторна конзола: 17" LCD монитор с OSD настройки 1280 x 1024 на 80 Hz - Да заема max 1U от сървърния шкаф - Наличие на интегрирано оптично устройство (CD-ROM), което се свързва с KVM комутатора - Клавиатура с интегрирана мишка |  |
| 7 | Два дискови масива със следните характеристики: - Поддръжка на дисково пространство минимум 14TB - Два дублирани RAID контролера, всеки един с мин. 1GB кеш, защитен с батерия - Поддръжка на RAID 0,1,3,5,10 - Дублирано захранване и охлаждане, с възможност за подмяна по време на работа (hot swap) - Инсталирани поне 12 диска с капацитет 300GB, 15 000 об/min. - Fibre channel връзка към сървърите - Наличие на 4 FC , 4 GBps порта за връзка към сървърите - Дублиран път до всеки диск - Наличие на Етернет порт за отдалечено управление - Наличие на сервизен порт за диагностика - Динамично добавяне на дискове към съществуващ масив - Динамично добавяне на капацитет към съществуващ логически диск - Възможност за динамична промяна на RAID нивото - Възможност за динамична смяна на големината на сегмента (data stripe size) - Поддръжка на LUN Masking (Partitions) за минимум 16 виртуални сървъра - Поддръжка на "Point in Time copy" и " Volume Copy" - Наличие на всички необходими софтуерни лицензи за изброените функционалност - Всички необходими кабели и SFP трансивери за връзка на дисковите масиви с оптичните комутатори |  |
| 8 | Мрежови комутатори -6 броя - Предложените комутатори трябва да поддържат 100% съществуващата Cisco инфраструктура - Наличие на Layer 2 функционалност - Поддръжка на мин 250 виртуални мрежи - Поддръжка на IEEE 802.1Q - Наличие на IGMP snooping - Минимум 4 x 1000BASE-T свободни порта за връзка към опорната мрежа - Минимум 2 свободни порта за връзка към подмрежата за управление - Web интерфейс за наблюдение и конфигуриране на комутатора (In-band management) - Наличие на достатъчен брой свободни портове за връзка към всички блейд сървъри в шасито - Поддръжка на големина на пакета от 1500 до 1530 байта - IEEE 802.3x корекция на грешките на гигабит портовете в пулен дуплекс. - Port Aggregation Protocol (PAgP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP) за автоматично създаване на връзки от типа EtherChannel - Multicast VLAN registration (MVR) - UniDirectional link detection (UDLD) - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) - IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP) - IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP) - Поддръжка на 4094 VLAN Ids - VLAN Membership Policy Server (VMPS) - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Dynamic Trunking Protocol (DTP) - Bridge protocol data unit (BPDU) - Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+) - IEEE 802.1X port-based authentication |  |
| 9 | Оптични комутатори – 2броя - Минимум 6 свободни порта за връзка към външна SAN архитектура тип E, F или FL - Всички портове трябва да са 4 Gbps с възможност за автоматично редуциране на скоростта при нужда - Да разполагат с необходимия брой портове за връзка към всички блейд сървъри в шасито тип F - Минимум 2 Етернет интерфейса за връзка към подмрежата за управление - Maximum fabric latency 1.2 μsec при отпадане на връзката, cut-through routing at 4 Gbit/sec - Maximum frame size 2112-byte payload - Софтуер за управление, поддържащ Telnet; RADIUS; SNMP (FE MIB, FC Management MIB); Web Tools; Fabric Manager |  |
| 10 | Блейд шаси - Блейд шасито трябва да побира в себе си както възможно най-голям брой блейд сървъри, така и всички компоненти свързани с тяхната работа, без възможност при отпадането на някой от тях, да доведе до спиране работата на цялото шаси. - Шасито трябва да дава възможност за подмяна на всички негови модули по време на работа, без да се налага спирането му - Шасито поддържа едновременно блейд сървъри с различна процесорна архитектура – бр - Шасито поддържа свързаност в рамките на ........ GB от край до край - Наличие на светлинна индикация за състоянието на всички компоненти - Наличие на споделено DVD устройство - Наличие на вентилатори, заменяеми по време на работа - Наличие на захранващи блокове, даващи възможност за два независими захранващи пътя към UPS-ите, сменяеми по време на работа - Височина на шасито - не повече от 9U - Наличие на софтуер за управление и регулиране на захранването, с графичен интерфейс | - Да се оценява количеството сървъри от предложения модел - Да се оценява захранването - Да се оценява TCO – възможността за подмяна на сървъри през поколение - Да се оценява midplane - Да се оценява 10GB end-to end - Да се оценяват двойните KVM-и - Да се оценява наличието на DVD |

| Номер по ред | Спецификация | Оферта |
| --- | --- | --- |
| 11 | Софтуер за управление - трябва да предоставя пълен хардуерен мониторинг на оборудването, като управлението трябва да може да се извършва от една конзола и поддържа следните функционалност: - Да разполага с три отделни модула - агент, конзола и сървър. - Възможност за събиране на пълна информация за управляваните сървъри (хардуер и софтуер включително и инсталираните приложения (Asset- Inventory Management ). Възможност за уведомяване на администратора при промяна в конфигурацията на управлявания сървър, както и автоматично предприемане на предварително указани действия. - Възможност за наблюдение на системните ресурси на управлявания сървър, както и стартираните процеси на него. Възможност за дистанционно пускане и спиране да процеси. - Автоматични откриване на управлявани сървъри с остаряла версия на BIOS, firmware или драйвери и автоматично създаване на логически групи от тях. - Наличие на календар, с помощта на който да могат да се указват задачи за изпълнение или стартиране на неинтерактивни приложения по предварително зададено време на управлявания сървър. - Възможност за графично изобразяване на времето, през което управляваните сървъри са били в работно и неработно състояние, като се прави разлика, когато неработното състояние е било планирано. - Възможност за едновременно конфигуриране на мрежовите настройки на всички управлявани сървъри при нужда. - Интегриран софтуер за едновременна инсталация на операционната система върху няколко управлявани сървъри едновременно. Възможност за изтриване на данните (Secure Data Disposal) при необходимост или при изтичане на амортизационния период. - Възможност за осигуряване на (Spare Blade). При повреда на работещ блейд сървър, друг предназначен за Spare Blade, автоматично да бъде преконфигуриран и да му бъде прехвърлено съответното архивно копие на повредения сървър, с цел минимално време за спиране. - Възможност за наблюдение на управлявани сървъри от други производители - Възможност за криптиране на мрежовия трафик между сървъра за управление и управляваните сървъри чрез използване на някоя от следните кодировки : Data Encription Standard ( DES) ,Triple DES , Advanced Encription Standard ( AES ) или SSL. - Възможност при повреда, софтуера за управление да указва партидния номер на сервизната част, с която трябва да бъде заменена повредената или тази която има вероятност да бъде повредена. - Възможност за предварително откриване на компоненти със склонност към дефектиране, преди реалното им дефектиране като дискове, системна памет, процесори, вентилатори захранващи блокове - Възможност за прехвърляне на файлове, без да се налага използване на стандартните възможности на операционната система. - Възможност за натрупване на всички събрани данни от управляваните сървъри в релационна база с данни. - Възможност за създаване на скрито копие на операционната система в скрит дял на диска с цел бързото й възстановяване при срив - Възможност за отдалечено инсталиране на приложение на един сървър или група сървъри - Възможност за сваляне на нови версии драйвери, BIOS и др. от Интернeт и следене и управление на версиите им. - Възможност за следене и анализиране на системната производителност както и откриване на тесни места върху един или група сървъри - Поддръжка на Windows 2000-2003, Linux SUSE, RED HAT - Възможност за отдалечено конфигуриране на RAID масиви. - Всички необходими лицензи трябва да имат 3 години поддръжка |  |
| 12 | Сървър за управление и наблюдение: - За тази цел е предвидено да бъде използван съществуващ в инфраструктурата на бенефициента сървър |  |
|  | Блейд Шаси - Конфигурация 1 - 1 брой - Два оптични комутатора - Два мрежови комутатора - Дублирани захранвания - KVM модул - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Шаси - Конфигурация 2 -2 броя - Два мрежови комутатора - Дублирани захранвания - KVM модул - Гаранция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 1 - 5 броя Един процесор Xeon E5310 или еквивалентен - 2 GB RAM памет - 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 2 - 11 броя - Два процесорa Xeon E5335 или еквивалентен - 4 GB RAM памет - 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 3 - 1 брой - Два процесорa Xeon E5335 или еквивалентен - 8 GB RAM памет - 4 GB Flash drive 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7 с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 4 - 4 брой - Един процесор Xeon E5310 или еквивалентен - 2 GB RAM памет - 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 5 - 3 брой - Два процесорa Xeon E5335 или еквивалентен - 4 GB RAM памет - 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - 2 оптични адаптера или един двоен оптичен адаптер - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 6 - 4 брой - Два процесорa Xeon E5335 или еквивалентен - 8 GB RAM памет - 2 x 146 GB HDD, 10000 rpm - 2 оптични адаптера или един двоен оптичен адаптер - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 7 - 8 брой - Два процесорa Xeon E5335 или еквивалентен - 2 GB RAM памет - 1 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
|  | Блейд Сървър - Конфигурация 8 - 1 брой - Един процесор Xeon E5335 или еквивалентен - 3 GB RAM памет - 1 x 146 GB HDD, 10000 rpm - Гаранция 24x7, с 6 часа време за реакция |  |
| 13 | Други изисквания |  |
|  | Всички компоненти ( хардуер и софтуер ) трябва да са съвместими един с друг |  |
|  | Захранването на всички елементи трябва да бъде съобразено с Българските стандарти БДС - 230/400 V , 50 Hz +/-0.5% |  |
|  | Всички компоненти трябва да са на модулен принцип и да са оптимизирани за монтиране в сървърен шкаф |  |
|  | Посоката на охлаждащия въздух трябва да бъде от предната страна към задната страна на сървърния шкаф |  |
| 14 | Лицензи |  |
|  | Всички лицензи трябва да бъдат на името на Агенция митници |  |

## ЛОТ 2 – Работни станции и преносими компютри

## 2.1. Работни станции – Тип 1 (офис работни станции) – 400бр

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Процесор | Intel Pentium Core 2 Duo E6300 или еквивалентен |  |
| FSB Support | 800 / 1066 MHz |  |
| Памет | 1024 Mb DDR2 533/667 Mhz Слотове за памет – 2 |  |
| Твърд диск | 250 Gb SATA |  |
| Оптично устройство | DVD RW Dual+R9 |  |
| Картов четец | 15-in-1 + IEEE |  |
| Модем | ДА |  |
| Мрежова карта | LAN 10/100, Half/Full duplex, Auto sensitive & Auto negotiation |  |
| Клавиатура | USB 2.0, гравирана с English (US) и кирилица по БДС, 101-105 клавиша |  |
| Мишка | USB 2.0, двубутонна, скрол, оптична |  |
| Форм-фактор на шасито | µATX |  |
| Форм-фактор на кутията | Micro Tower |  |
| Захранване | 250W съобразено с Българските стандарти БДС - 230/400 V , 50 Hz +/-0.5% |  |
| Конектори – задни | 4 х USB 2 х PS2 port 1 х Audio in 1 x Audio out 1 x mic in |  |
| Конектори – отпред (по възможност зад подвижен панел) | 2 х USB 1x speaker out 1 x microphone in |  |
| Интерфейси | 1 х PCI-Express 16X 1 х PCI-Express 1X 2 х PCI (conventional) |  |
| Видео-карта | Интерфейс - PCI-Express GPU Frequency - 635 MHz Видеопамет Dedicated - 256MB Тип на видео-паметта - DDR 2 Честота на видео-паметта - 350 MHz Ширина на видео-шината - 64 bit Hypermemory - 512MB Hypermemory Конектори: - 1 x VGA - 1 x DVI - 1 x 7-pin S-Video Crossfire support |  |
| Операционна система в работната станция | Не |  |
| Сертификати и стандарти | - ISO 9001 :2000 на производителя; - сертифициран по програмата "Designed for Microsot Windows" на Microsoft Windows® XP и Microsoft®Windows® Vista Capable. - CE маркировка, съгласно EU Directives 89/336/EEC (EMC) и 06/95/EC (Product safety), - Околна среда: RoHS, WEEE, IT ECO Declaration 2003 - Безопасност: IEC60950, EN60950, - Електромагнитна съвместимост: EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3, - ISO 7779 |  |
| Гаранционен срок | 36 месеца |  |
| Монитор |  |  |
| Диагонал | 19" |  |
| Тип | TFT LCD |  |
| Яркост | 300 cd/m2 |  |
| Статичен контраст | 700:1 |  |
| Ъгли на видимост | 160/160 градуса при контраст CR 10:1 Измерване на ъглите на видимост: при контраст 10:1 |  |
| Управление с пренапрежение | Да |  |
| Време за реакция между полутоновете | 2 ms GTG |  |
| Брой възпроизводими цветове | 16 М |  |
| Видео вход | DVI & D-Sub |  |
| Честоти на развивка за аналоговия вход | 24.8 – 80 kHz, 50 – 75 Hz |  |
| Бутон на предния панел за бързо превключване между DVI и D-Sub вход | Да |  |
| Движение на екрана по височина | да, минимум 16 см |  |
| Въртене на екрана наляво и надясно | Да, да, поне 160 градуса наляво и поне 160 градуса надясно |  |
| Портретен режим (pivot) | Да |  |
| Вградени високоговорители | Да |  |
| Изход за слушалки | Да |  |
| sRGB поддръжка | Да |  |
| DVI кабел в комплекта | Да |  |
| Автоматично регулиране на яркостта на монитора според околната осветеност | Да |  |
| Стандарти и сертифициране | TCO'03, ISO 13406-2 |  |
| Захранване | съобразено с Българските стандарти БДС - 230/400 V , 50 Hz +/-0.5% |  |
| Гаранционен срок | 36 месеца |  |

## 2.2. Работни станции – Тип 2 (работни станции за ИТ управление и администрация) – 50бр

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Процесор | Intel Pentium Core 2 Duo E6400 или еквивелентен |  |
| FSB Support | 533/800/1066 Mhz |  |
| Памет | 2048 Mb DDR2 533/667 Mhz Слотове за памет – 2 |  |
| Твърд диск | 250 Gb SATA |  |
| Оптично устройство | DVD RW Dual+R9 |  |
| Картов четец | 15-in-1 + IEEE |  |
| Модем | ДА |  |
| Мрежова карта | LAN 10/100, Half/Full duplex, Auto sensitive & Auto negotiation |  |
| Клавиатура | USB 2.0, гравирана с English (US) и кирилица по БДС, 101-105 клавиша |  |
| Мишка | USB 2.0, двубутонна, скрол, оптична |  |
| Форм-фактор на шасито | µATX |  |
| Форм-фактор на кутията | Micro Tower |  |
| USB интефейси | 4 |  |
| Audio connectors (по възможност зад подвижен панел) | 1 speaker out отпред, 1 microphone отпред |  |
| Firewire IEEE 1394 | 1 connector (зад подвижен панел) |  |
| SPDIF Out | 1 |  |
| Захранване | 250W съобразено с Българските стандарти БДС - 230/400 V , 50 Hz +/-0.5% |  |
| Конектори - задни | 4 х USB 2 х PS2 port 1 х Audio in 1 x Audio out 1 x mic in |  |
| Интерфейси | 1 х PCI-Express 16X 1 х PCI-Express 1X 2 х PCI (conventional) |  |
| Видео-карта | Интерфейс - PCI-Express GPU Frequency - 635 MHz Видеопамет Dedicated - 256MB Тип на видео-паметта - DDR 2 Честота на видео-паметта - 350 MHz Ширина на видео-шината - 64 bit Hypermemory - 512MB Hypermemory Конектори: - 1 x VGA - 1 x DVI - 1 x 7-pin S-Video Crossfire support |  |
| Операционна система в работната станция | Не |  |
| Сертификати и стандарти | - ISO 9001 :2000 на производителя; - сертифициран по програмата "Designed for Microsot Windows" на Microsoft Windows® XP и Microsoft®Windows® Vista Capable. - CE маркировка, съгласно EU Directives 89/336/EEC (EMC) и 06/95/EC (Product safety), - Околна среда: RoHS, WEEE, IT ECO Declaration 2003 - Безопасност: IEC60950, EN60950, - Електромагнитна съвместимост: EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3, - ISO 7779 |  |
| Гаранционен срок | 36 месеца |  |
| Монитор |  |  |
| Диагонал | 19" |  |
| Тип | TFT LCD |  |
| Яркост | 280 cd/m2 |  |
| Статичен контраст | 1000:1 |  |
| Ъгли на видимост | 178/178 градуса при контраст CR 10:1 Измерване на ъглите на видимост: при контраст 10:1 |  |
| Управление с пренапрежение | Да |  |
| Време за реакция между полутоновете | 8 ms GTG |  |
| Брой възпроизводими цветове | 16.77 М |  |
| Брой цветове на вътрешната гама на монитора | 1.06 млрд |  |
| Видео вход | DVI & D-Sub |  |
| Честоти на развивка за аналоговия вход | 24.8 – 80 kHz, 50 – 75 Hz |  |
| Движение на екрана по височина | Да, минимум 16 см |  |
| Въртене на екрана наляво и надясно | Да, минимум 160 градуса наляво и минимум 160 градуса надясно |  |
| Портретен режим (pivot) | Да |  |
| Вградени високоговорители | Да |  |
| Изход за слушалки | Да |  |
| sRGB поддръжка | Да |  |
| DVI кабел в комплекта | Да |  |
| Бутон на предния панел за бързо превключване между DVI и D-Sub вход | Да |  |
| Софтуерно управление и контрол на монитора от компютъра | Да |  |
| Автоматично регулиране на яркостта на монитора според околната осветеност | Да |  |
| Стандарти и сертифициране | TCO'03, ISO 13406-2 |  |
| Захранване | съобразено с Българските стандарти БДС - 230/400 V , 50 Hz +/-0.5% |  |
| Гаранционен срок | 36 месеца |  |

## 2.3. Преносими компютри – 30бр

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Дисплей | 15,4 WXGA |  |
| Процесор | Двуядрен 2,0GHz 4MB 667MHz |  |
| Дънна платка | Базирана на min. Intel 945GM Chipset или еквивалентен, поддръжка на двуканална памет, поддръжка на 4GB address space |  |
| Оперативна памет | 1GB DDR2-667, в dual channel режим, разширяема до 4GB |  |
| Твърд диск | 120GB, 5400 rpm с антишок защита |  |
| Видео | Неинтегриран видео ускорител със 128 MB собствена (несподелена) видео памет |  |
| Оптично устройство | DVD Writer Dual, всички формати +-RW, RAM, DL |  |
| FDD | FDD 1.44 3.5" (INTERNAL OR external) |  |
| Мрежа | 10/100 |  |
| Интерфейси | 4 x USB 2.0, Serial, FireWire (IEEE 1394), вграден микрофон, sim card слот. |  |
| Комуникация | 56K Data/Fax (v.92), 802.11 b/g, вграден Bluetooth 2.0, IrDa |  |
| Тегло | до 2,8 кг. |  |
| Батерия | Основна Li-Ion 8-cell, не по-малко от 5 часа автономна работа |  |
|  | Възможност за едновременна работа с интегрирана на мястото на оптичното устройство допълнителна батерия с удължено време за поддръжка - Li-Ion. |  |
| Чанта | Да |  |
| Мишка | Mini USB Scroll Optical Mouse, от производителя |  |
| Отделен слот за смарт карта | Да |  |
| Съвместимост | MS Windows, Vista |  |
| Операционна система | Без ОС |  |
| Драйвери | Всички необходими драйвери за Windows 2000/XP/Netvista на CD-ROM |  |
| Други | Multi card reader |  |
|  | - ISO 9001 :2000 на производителя - сертифициран по програмата "Designed for Microsot Windows" на Microsoft Windows® XP и Microsoft®Windows® Vista Capable. - CE маркировка, съгласно EU Directives 89/336/EEC (EMC) и 06/95/EC (Product safety), - Безопасност: IEC60950, EN60950, - Електромагнитна съвместимост: EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3, - Околна среда: RoHS, WEEE, IT ECO Declaration 200 |  |
| Гаранция | 36 месеца от производителя |  |

ЛОТ 3 – Принтери и скенери

3.1. Скенери

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Тип | Плосък, цветен |  |
| Максимален формат на оригинала | А4 |  |
| Скорост на сканиране | < 5 сек. preview |  |
| Оптична разделителна способност | 4800 x 9600 dpi |  |
| Дълбочина на цвета | 48 bit |  |
| Интерфейс | USB 2.0 |  |
| Гаранция | мин. 12 месеца |  |
| Количество | 22 |  |

3.2. Принтери чернобели А4 мрежови

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Максимален формат на хартията | А4 |  |
| Скорост на печат | мин.32 А4 страници в минута |  |
| Разделителна способност | 1200 dpi |  |
| Максимално месечно натоварване | мин. 100 000 страници |  |
| Поддържани емулации | PCL6, PCL5e, PostScript L3 |  |
| Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат |  |
| Капацитет за зареждане с хартия | мин. 500 листа от мин. 2 източника |  |
| Капацитет на изхода | мин.250 листа |  |
| Памет | мин. 64 MB |  |
| Интерфейс | USB 2.0, Parallel, 10/100 BaseTX Fast Ethernet Print Server c WEB-базирано управление |  |
| Тонер- за колко хиляди копия | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Барабан - за колко хиляди копия | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Гаранция | мин. 24 месеца |  |
| Количество | 110 |  |

3.3. Принтери чернобели А3 мрежови

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Максимален формат на хартията | А3 |  |
| Скорост на печат | мин.45 А4 страници в минута |  |
| Разделителна способност | 1200 dpi |  |
| Максимално месечно натоварване | мин.250 000 страници |  |
| Поддържани емулации | PCL6, PCL5e, PostScript L3 |  |
| Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат |  |
| Капацитет за зареждане с хартия | мин. 1000 листа от мин. 3 източника |  |
| Капацитет на изхода | мин. 500 листа |  |
| Памет | мин. 64 MB |  |
| Интерфейс | USB 2.0, Parallel, 10/100 BaseTX Fast Ethernet Print Server c WEB-базирано управление |  |
| Тонер- за колко хиляди копия | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Барабан - за колко хиляди | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Гаранция | мин. 24 месеца |  |
| Количество | 44 |  |

3.3. Принтери А3 цветен

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Максимален формат на хартията | А3 |  |
| Скорост на печат | мин.33 А4 страници в минута цветно |  |
| Разделителна способност | 600 dpi |  |
| Максимално месечно натоварване | мин.150 000 страници |  |
| Поддържани емулации | PCL6, PCL5e, PostScript L3 |  |
| Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат |  |
| Капацитет за зареждане с хартия | мин.800 листа от мин.2 източника |  |
| Капацитет на изхода | мин. 500 листа |  |
| Памет | мин. 128 MB |  |
| Интерфейс | USB 2.0, 10/100 BaseTX Fast Ethernet Print Server c WEB-базирано управление |  |
| Тонер- за колко хиляди копия | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Барабан - за колко хиляди копия | /да се посочи в техническото предложение/ |  |
| Гаранция | мин. 24 месеца |  |
| Количество | 3 |  |

ЛОТ 4 – Непрекъсваемо токово захранване (UPS)

4.1.Непрекъсваеми токозахранващи устройства 1000 VA  – 85бр

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Тип | Double conversion, On-line, Tower |  |
| Капацитет | 1000 VA, 700W |  |
| Вх.напрежение : | 220 V, +10% , -15% ; 50Hz, +/- 5Hz |  |
| Изх. Напрежение | 220/230 V, +/- 3% ; 50 Hz |  |
| Форма на вълната | Синусоидална форма на изходното напрежение във всички режими на работа |  |
| При пълно натоварване, Typical backup time | 7-12 min. |  |
| Интерфейси | USB RS232 |  |
| Вградени защити и контрол | Токово претоварване, по мощност, автоматичен байпас, късо съединение, индикация за текущо натоварване и температура, LCD дисплей |  |
| Възможност за стартиране директно от батерии | Да |  |
| Допълнителни изисквания | CE/UL сертификати VFI клас EN62040-1-1:2003, IEC60950-1:2001 EN50091-2 CLASS B EN61000 |  |
| Софтуер за управление | Софтуер за управление със възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника Поддръжка на MS Windows и Linux |  |
| Гаранционен срок | 24 месеца |  |

4.2. Непрекъсваеми токозахранващи устройства 2000 VA  – 104бр

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Тип | Double conversion, On-line, Tower |  |
| Мощност | 2000 V/A |  |
| Вх.напрежение : | 220 V, +10% , -15% ; 50Hz, +/- 5Hz |  |
| Изх. Напрежение | 220/230 V, +/- 3% ; 50 Hz |  |
| Форма на вълната | Синусоидална форма на изходното напрежение във всички режими на работа |  |
| При пълно натоварване, Typical backup time | 7-12 min. |  |
| Интерфейси | USB RS232 |  |
| Вградени защити и контрол | Токово претоварване, по мощност, автоматичен байпас, късо съединение, индикация за текущо натоварване и температура, LCD дисплей |  |
| Възможност за стартиране директно от батерии | Да |  |
| Софтуер за управление | Софтуер за управление със възможност за правилно спиране на защитената от устройствата техника Поддръжка на MS Windows, Linux |  |
| Сертификати | CE/UL сертификати VFI клас EN62040-1-1:2003, IEC60950-1:2001 EN50091-2 CLASS B EN61000 |  |
| Гаранционен срок | 24 месеца |  |

## ЛОТ 5 – Специализирано устройство за защита на мейл трафика и филтриране на съдържанието

Предложената цена да включва:

Обучение.на ИТ специалисти на възложителя, хардуерно устройство с три години абонамент за анти-спам, анти-вирус, virus-outbreak filters за 2000 пощенски кутии

| Показател | Минимални изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Хардуерна платформа | Дублиране на хардуера и мрежовите компоненти: - redundand hotswap powersupply, - redundand hotswap harddiscs, - redundand hotswap fan, - hardware monitoring, - cpu and temperature control, Клиент базирано RAID управление, NIC (Network Interface Failover) – за автоматично превключване към друг интерфейс Собствена (proprietary) MTА с подръжка на 10.000 едновременни конекции, динамична опашка за всеки домейн, Защита от атаки: - directory harvest - buffer overflow - DoS Виртуални Gateways Интелигентно обработване на: - BounceHandling - BounceVerification Двупосочна работа без забавяне |  |
| Форм фактор | Възможност за монтаж в 19” шкаф |  |
| Комуникации | 2 х Gigabit BaseT Ethernet Ports 1 х 10/100 BaseT Ethernet port за управление 1 х Serial Port RS232 (DB-9) |  |
| Едновременни SMTP връзки | 10,000 |  |
| Операционна система | Сатбилна и защитена собствена операционна ситема |  |
| Файлова система | Собствена файлова система създадена и оптимизирана за работа с опашки от съобщения |  |
| МТА | Собствена MTA (да не е sendmail, qmail или postfix) ,създадена на базата на „stackless programming language” |  |
| Защита срещу Denial of Service | SMTP session control and traffic rate limiting (до ниво получател) В зависимост от IP адреса / областта, домейн или е-мейл оценка на репутацията Да може да бъдат задавани максимум SMTP-сесии за IP-адрес или устройство |  |
| Защита срещу Directory Harvest Attack | Интеграция със: - OpenLDAP, - Active Directory - Други LDAP сървъри - Идентификация на невалидни получатели - „SMTP conversational bounce” за невалидни получатели - Защита от „Non-Delivery Report Attack” - Контрол на максималния брой „bounces” за час поради невалидни е-меил получатели, на база на оценка на репутацията на изпращача – „IP address/range, domain and email reputation” |  |
| Мониторинг на е-мейл трафика и откриване на атаки | Наблюдение на е-мейл потока в реално време - детайли за трафик-потока на база домейн или IP-адрес Статистика за домейн или за IP адрес в реално време за: - невалидни получатели - спрени от репутационните филтри - спам-съобщения - заразени с вирус съобщения - чисти съобщения Статистика в реално време за : - Последен час - Последен ден - Последна седмица - Последен месец - Блокирани съобщения от „rate limit”, - Отхвърлени връзки, - Спам и вируси - Количество байтове от IP адрес и домейн |  |
| Защита от нежелани отговори Bounce Verification | „Bounce verification tag” – за подмяна на „envelope sender” за всички изходящи съобщения Ако пристигне отговор, който не съдържа „Bounce verification tag” – тогава да бъде отхвърлен. Верните „bounces” да бъдат доставени |  |
| Контрол на входящия и изходящия трафик | Сканиране и контрол на входящия и изходящия трафик от едно устройство |  |
| Виртуална адресация | - Да може да адресира различни IP адреси (виртуални Gateways) върху единично устройство и да позволява задаване на различни политики за всяко виртуално IP. - Всеки IP адрес да може да отговаря с различен „SMTP response and banner” - Да може да се променят: - „SMTP banner”, - „hostname” - „response code” - За IP-адрес или група изпращачи |  |
| Поддържане на множество от домейни | Множество домейни за един IP адрес или множество домейни с различни IP адреси върху единично устройство |  |
| Управление на потребителските политики User Policy Management | За единичен потребител, на базата на адреса на изпращача, получателя, домейн, или LDAP-група Единичен мейл до множество получатели да може да бъде обработван с различни политики Справка за всички „user policies” |  |
| Политики за оценка на изпращача | - Blacklists (IP, Domain, Reputation) - Whitelists (IP, Domain, Reputation) - Third party RBLs/ORBLs - Sender and Recipient address whitelist and blacklist |  |
| Индивидуални политики – блокиране или задаване лимит мейлове за време | Да има капацитет да блокира или да задава лимит по брой е-мейли по изпращачи с лоша репутация (нивото да се задава от потребителя) и дефиниране на индивидуални политики за всеки изпращач на базата на: - Sender IP - IP range - Domain - Email Reputation - DNS List |  |
| Контрол на трафика | Задаване на лимит „Rate limit” за IP адрес, домейн, и „sender's reputation” Максимум ресипиенти за период Задаване на обем трафик до ниво минути |  |
| Детайлни мейл политики (Fine granularity) | Reverse DNS Domain Lookup and Policy Assignment Политики за изпращача, на базата на: - Maximum Messages per connection - Maximum Recipients per message - Maximim message size - Maximum Concurrent sessions per IP address - TLS enforcement and preferred option - SMTP Authentication enforcement and preferred option |  |
| Филтриране на прикачени файлове | - Откриване типа на прикачени файлове по: - file type - file name - file extension - MIME type - Възможност да карантинира, дупликира и карантинира, унищожава атачмънта, BCC, редирекция на мейла към друг хост или ресипиент, подмяна на цялото съобщение или атачмънта с пре-дефинирано съобщение за уведомление |  |
| Верифициране на изпращача | - Верифициране на изпращача по: - IP address - DNS PTR record - envelope sender address |  |
| LDAP поддръжка | - LDAP routing - LDAP masquerading - LDAP recipient address verification |  |
| Контрол на достъпа до карантинната зона | - Контрол на достъпа до област от карантината - Контрол на потребителско име и парола на карантинните зони, така че различните карантинни зони да бъдат достъпвани само от оторизиран персонал |  |
| Поддържане на Trusted Relay | Подръжка на „trusted relay”, така че IP-адресите на оригиналните изпращачи да бъдат идентифицирани от “Received” headers или other email headers (когато устройството не е first layer mail gateway) |  |
| Скалируемост | Хардуерно ъпгрейдване към по-високо устройство чрез "plug & play" чрез копиране на конфигурационните файлове |  |
| Мейл протоколи | Mail Injection protocols - SMTP, ESMTP, Secure SMTP over TLSо Mail Delivery protocols - SMTP, ESMTP, Secure SMTP over TLS DNS - internal resolver/cache; Can resolv using local DNS or Internet DNS servers |  |
| Конфигуриране | WEB interface - HTTP or HTTPS Comand Line Interface - SSH or Telnet, „Configuration Wizard” and comand-based File Transfer - SCP and FTP Programmatic Monitoring - XML-based configuration files Управление на политиките „per user, domain or LDAP group” |  |
| Анти спам функционалност | - Анти спам на две нива - превантивно и реактивно на базата на Database Reputation Filters. - Световна база данни, следяща минимум 25% от световния мейл / уеб трафик - Изграждане на репутационно число на база минимум 110 параметри за IP, - Ниво на грешката: 1:1.000.000 - Улавяне на спама: 97% - Без обучаване на устройството кое е спам и кое не е - Reputation Filtering (Sender IP/domain) - Reactive Antispam Filtering - context-sensitive detection technology - email and web reputation technology - Adaptive learning technique |  |
| Конфигуриране и управление на спам-правилата | Автоматичен ъпдейт на всеки 5 минути |  |
| Откриване на атаките в реално време и респективно адаптиране на политиките | - Промяна на мейл политиките в реално време за Domain и IP адрес |  |
| Карантина | - „On-box quarantine” – карантина върху устройството - Индивуални „User/Password Access Control” за всяка карантинна зона - Подръжка на достъп до карантината за потребителя на базата на: LDAP/AD/IMAP/POP |  |
| Plugin Support | Outlook Plugin поддръжка за докладване на: - missing spams, - false positives, - phishing and virus emails. |  |
| Анти вирус функционалност | - Интегрирано в хардуерното устройство Антивирусна защита на две нива - превантивно и реактивно ниво с динамично карантиниране - мин. 13 часа изпреварване на сигнатурите за анти-вирус чрез карантиниране на подозрителните съобщения |  |
| Превантивна защита от вируси – „Virus Outbreak Filter” | Превантивна защита от вирусни експлозии на базата на ненормално увеличение на е-меили със специфични мейл атачмънти |  |
| Карантина за подозрителните потенциални вирусоносители - Outbreak Quarantine | Динамична карантина |  |
| Период на обновяване | Всеки 5 минути |  |
| Сканиране на файлове | - Сканиране на Attachment - Сканиране на компресирани файлове |  |
| Репортване и логове | - Графичен монитор на входящ и изходящ мейл-поток за последен час, ден, седмица, месец - Лог за всеки мейл - Справка „Mail Flow Report” - Статистика „Mail statistics and throughput” |  |
| Множество DNS сървъри | - Internet Root DNS servers - Local DNS servers - Multiple DNS servers |  |
| Проследяване на съобщението | - Централизирано проследяване на съобщението базирано на изпращач или получател, яадрес, домейн, заглавие, времеви период |  |
| Централизиран репортинг | - multiple appliances - Съобщения „per domain group” - Справка за потребителски обем - Справка за домейн обем - Справка за нарушени правила и филтри - Справка за акуратност на Virus Outbreak Efficacy - Справка за входящи и изходящи уловени вируси |  |
| Наблюдение на системата | - SNMP v2/v3 - MIB-II - XML - Syslog |  |
| API поддръжка | Подръжка на API за изграждане на потребителски репорти |  |
| Уведомления | - Email-базирани - SNMP Trap |  |
| Конфигурационни интерфейси | - WebUI (HTTP and HTTPS) - CLI (SSH and Telnet) - File transfer (SCP or FTP) |  |
| Конфигурационни файлове | XML/text based files archived or transfer |  |
| Наблюдение на изходящия трафик | Real-Time Outbound Mail Flow per IP/Domain Distinct Message Queue Per Destination Domain |  |
| Контрол на изходящия обем | Domain-based Delivery Rate and Session Control |  |
| Подръжка на TLS | Подръжка на „outbound SMTP over TLS” |  |
| Изходяща SMTP автентикация | Да |  |
| Подпис Domain Key | Подпис на изходящи съобщения на базата на domain key Възможност за подписване с различни domain keys на базата на sender domain |  |
| Bounce Management | Различни bounce профили за destination domains (retry frequency, maximum retry period и др.) за минимизиране на използването на мрежовия капацитет за не важните е-мейли |  |
| Сканиране на съдържанието | Създаване и налагане на политики за осигуряване на съответствие с изискванията на законови актове Вградени политики - HIPAA, SOX, GLB Добавяне на политики от потребителя |  |
| Лицензи | - AntiSpam - Antivirus - Virus Outbreak Filters - за 2000 пощенски кутии за три години. |  |
| Гаранция | - 36 месеца, 24х7 подръжка по телефон и е-мейл - Посещение на място в София до 6 часа, - възстановяване работоспособност до 8 часа |  |
| Инсталация, настройка и обучение | Обучение.на ИТ специалисти на Възложителя в рамките на два работни дни |  |

## ЛОТ 6 - Дискова библиотека за резервиране и възстановяване на данни

- Дисковата библиотека трябва да има възможност за осигуряване backup на данни върху виртуални лентови библиотеки и физическа лентова библиотека.

- Топологията на връзката между backup-сървъра и дисковата библиотека трябва да бъде: Storage Area Network (SAN) върху Fibre channel-протокол

Функционални изисквания:

| Показател | Минимални функционални и технически изисквания | Оферта |
| --- | --- | --- |
| Съвместимост със софтуери за резервиране | Дисковата система да може да работи под управлението на IBM Tivoli Storage Manager, EMC NetWorker, Veritas Net Backup, Veritas Backup Exec в среда UNIX, AIX, LINUX RedHat, NOVELL Netware. |  |
| Консолидация на кеш паметта за запис | Дисковата библиотека трябва да има способност да насочва сумарния “backup” в блокове от 1 МВ и да заобикаля кеш паметта. |  |
| Консолидирано управление на носителите на информацията | Дисковата библиотека трябва да доставя модули за интегриране, едновременно за Symantec NetBackup и EMC NetWorker. Трябва да прави “backup” в среда VTL (Virtual Tape Library) |  |
| Групиране на лентите | Лентовата памет за временно съхранение трябва да обединява до 6 виртуални лентови касети на преди да копира имиджите (изображенията) върху физическите носители. |  |
| Дистанционни решения | Репликацията между дисковите библиотеки трябва да дава възможност за елиминиране необходимостта от физическо транспортиране на лентите с цел възстановяване и архивиране. |  |
| Отдалечено резервиране | Диковата библиотека трябва да поддържана като отдалечен мрежови „backup” (SAN, LAN, WAN) |  |
| Компресия на данните | Дисковата библиотека да осигурява запис на данните с компресия (3:1) |  |
| Топология | Storage Area Network (SAN) върху Fibre channel протокол. Емулиращата машина да разполага най-малко с: - 4 Front-End FC-порта за свързване на библиотеката към SAN, - 4 Back-end FC-порта за свързване на дисковата система и - 4 FC-порта за Репликация (общо 12 порта). Архитектурата да позволява производителност от 4 GBPS между всички елементи. Да има 6 Х 1 GBit Ethernet порта. Дисковата библиотека да осигурява възможност за включване на физическа лентова библиотека към нейния back-end чрез FC и SCSI интерфейс. |  |
| Емулация на лентови библиотеки | Дисковата система да предоставя възможности за емулация на лентови библиотеки като: - ADIC Scalar - IBM 3590, 3584 - Quantum M1500, M1800 - Overland NEO2000, NEO4100 - - STK L-series, STK97xx |  |
| Максимален брой виртуални компоненти | При максимална конфигурация дисковата библиотека трябва да може да поддържа следните виртуални компоненти: - до 256 виртуални лентови библиотеки, всяка една от които с до 2048 виртуални лентови устройства; - максимално до 128000 виртуални лентови касети (cartridges) на една лентова библиотека |  |
| Брой дискови устройства | 30 х 500 GB SATA II с възможност за разширение до 90 х 500 GB в едно шаси и до максимум 930 х 500 GB с повече от едно шаси |  |
| Капацитет на дисковата библиотека | Дисковата библиотека да осигурява дисково пространство минимум 15 ТВ (терабайта), използваеми 13.950 ТВ с възможност за нарастване до 45 ТВ, използваеми 42 ТВ некомпресирани (120 ТВ компресирани) в едно шаси, и до 340 ТВ некомпресирани с повече от едно шаси. |  |
| Дискове | - 500 GB (7.200) - Форматиран капацитет (520 bytes/sector) – 465 GB - Form Factor – 3.5” - Височина – 1.0” - Скорост на въртене – 7.200 оборота в минута - Интерфейс – SATA и Fibre Channel - Буфер за данни – 16 MB |  |
| Скорост на трансфер | - Буфер към/от носител – 31-64 MB/s - Производителност на FC порт – 400 MB/s - Средно време за търсене: - 8.2 ms при разчитане; - 9.2 ms при запис. Латентност при ротацията – 4.17 ms |  |
| Производителност | Дисковата библиотека трябва да предоставя възможност за постигане на максимална backup производителност 1100 MB/s без използване на компресия, а чрез upgrade до 2200 MB/s |  |
| Размери | Дисковата библиотека да може да бъде инсталирана в стандартен шкаф с ширина 19”. |  |
| Мощност | При честота 47-63 Hz и източник на напрежение 200-240 VAC: - Power factor - 0,98; - потребление на ел. енергия - максимално- 2000W, - средно - 1.450 W. - отделяне на топлина в BTU/hr: - максимално - 6,830, - средно - 4,950. |  |
| Захранване | От два еднофазни източника на напрежение 200-240 VAC, 47-63 Hz |  |
| Работни условия | Дисковата библиотека да отговаря на следните работни условия: - температура на околното среда от 10 до 40 ˚С; - влажност – от 20% до 80%. |  |
| Електромагнитно излъчване и предпазване | - FCC Class A - EN5022 Class A - CE Mark - VCCI Class AA - ICES-003 Class A - AZ/NZS, CISPR22, Class A EN55024 Immunity, ITE - BSMI Class A - MIC |  |
| Изисквания по сигурността на експлоатация | - UL 60950; - CSA C22.2-60950 - IEC 60950; - TUV - GOST - IRAM |  |
| Изисквания към производителя | Производителят на дисковата система да има система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9000. |  |
| Гаранция | - 36 месеца, 7х24 на място. - Време за реакция 2 часа в работно време и 4 часа извън работно време. - Време за възстановяване на работоспособността до 24 часа. |  |

Списък на местата за доставка на специфицираната техниката

Лотове 1,2,5 и 6 да бъдат доставени в сградата Централно митническо управление на Агенция Митници на адрес: гр. София, ул.”Г.С.Раковски” 47

Техниката по лотове 3 и 4 да бъдат доставена както следва:

| Лот | Описание | ЦМУ | РМД София | РМД Русе | РМД Варна | РМД Бургас | РМД Пловдив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Скенери | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Принтери (А3, мрежови) | 3 | 14 | 6 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | Принтери (А4, мрежови) | 25 | 20 | 27 | 3 | 15 | 20 |
| 3 | Принтери (А3, цветен) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | UPS до 2000KVa | 5 | 0 | 34 | 20 | 15 | 30 |
| 4 | UPS до 1000KVa | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |

Списък с адреси на митническите учреждения в които трябва да бъде доставено оборудването:

| МУ | Адрес |
| --- | --- |
| РМД Бургас | Гр. Бургас, ул.”Александър Батенберг” №1 |
| РМД Варна | Гр.Варна Пл. "Славейков" 2 РМД Варна (до Централна гара) |
| РМД Пловдив | Гр.Пловдив, ул.“Кукленско шосе” №32 |
| РМД Русе | Гр.Русе бул.”Липник” №117 |
| РМД София | Гр.София, ул.”Веслец” №84 |
| ЦМУ | Гр. София,ул. “Г.С.Раковски” №47. |