Приложение 3.4

Техническа спецификация на апарат за проверка на документи и валута в банкноти

| Сертификат ISO 9001: 2000 (или еквивалент) на производителя: | Задължително. |
| --- | --- |
| Параметър: | ## Изисквана стойност |
| Контрол за наличието/отсъствието на защитните елементи на документите. | Задължително. |
| Откриване на местата на частично подправяне на документите извършени чрез дописване, дорисуване, офорт, пране чрез намокряне. | Задължително. |
| Контрол за наличието/отсъствието на водни знаци, защитни полоси и нишки, цветни влакна и други защитни елементи на основата на документа. | Задължително. |
| Изследване на размазани, неоцветени печати и щампи, холографски знаци и други. | Задължително. |
| Контрол за наличието/отсъствието на абсорбционни или флуоресцентни свойства на материалите от които са изпълнени изследваните документи. | Задължително. |
| ### Технически характеристики |  |
| Захранващо напрежение. | 220V  10%, 50Hz, монофазно. |
| Консумирана мощност. | Макс. 20W. |
| Увеличение на стационарната оптична система | Не по – малко от х2 / х4 |
| Продължителност на непрекъснатата работа | Не по – малко от 8 часа. |
| Преобразувател 12V/220V със щекер за включване към гнездото на запалката на автомобила. | Задължително. |
| Транспортен алуминиев куфар. | Задължително. |
| Средно време до ремонт | Не по малко от 3 години. |
| Режим на работа на осветителната система на уреда(минимални изисквания) |  |
| Лампа за видимата преминала светлина | 1 x 9W, флуоресцентна. |
| Ултравиолетова лампа за преминала светлина. | 2 x 9W, 365 nm. |
| Ултравиолетова лампа за повърхностна светлина. | 2 x 9W, 365 nm |
| Ултравиолетова лампа за късовълновия спектър. | 1 x 9W, 254 nm. |
| Лампа за странична повърхностна светлина. | 1 x 20W, лампа с рефлектор. |
| Лампа за вертикална повърхностна светлина. | 1x20W, лампа с рефлектор и огледало за пречупване на светлината. |
| Гаранционен срок: | Една година от датата на подписване на приемателния протокол. |
| Обучение на оператори: | Програма за обучение: - общи приципи на работа на уреда; - работа с уреда; - техническо обслужване на уреда; |
| Брой на обучаемите | 6 митнически служители Групата ще включва: - служители от звеното за “Митническо разузнаване и разследване” на получаващото митническо учреждение - ранг на служителите: началника на звеното за “МРР” и служители, които работят на “трасе”; - курса е за “потребители”, а не за “обучаващи”. |
| Място на провеждане на курса: | Получаващото митническо учреждение |
| Резервни части, аксесоари и консумативи: | Апаратът трябва да бъде доставен с комплект резервни части за целия период на гаранционното обслужване, техническо описание и ръководство за работа на английски и български език. |
| Място на доставката: | Митница Бургас – 3бр.; Митница Варна – 2бр.; Митница Кюстендил – 1бр.; Митница Свиленград – 1бр.; Митница Свищов – 1бр.;. |
| Функционален тест: | Задължително. |