ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- ТЕХНИЧЕСКА спецификация

- за

- за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на комуникационно оборудване за Министерство на финансите“

1. КОМУТАТОРИ

........................................................ марка/модел ................................................  с продуктов № …....................................

| Показател | Минимални изисквания | Техническо предложение |
| --- | --- | --- |
| Портове | 48 бр. SFP/SFP+ 1/10Gbps порта и 4 бр. QSFP 40G |  |
| Конектори | 10 бр. SFP Cоpper 10G 20 бр. SFP Cоpper 1G 2 бр. SFP Fiber Optic 10G MM 1 бр. SFP Fiber Optic 10G SM |  |
| Производителност | Минимум 900 Mpps |  |
| VLAN | Да поддържа 1000 VLAN IDs съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging |  |
| Поддръжка на протоколи | VLAN Trunking Protocol (VTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между комутатори и/или маршрутизатори NetFlow/SFlow протокол за наблюдение |  |
| Стандарти | IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol/Port Based Access Control IEEE 802.1AE с AES 256-bit |  |
| Управление | Да позволява пълно управление и конфигуриране чрез CLI през telnet и SSH, по SNMP (v1, 2, и 3), WEB базиран интерфейс за конфигурация със Secure Sockets Layer (минимум SSL 2) |  |
| Функционални изисквания | Неблокируема архитектура и капацитет на комутиращата матрица не по-малък от 1280 Gbps |  |
|  | MAC адресна таблица с капацитет минимум 30000 адреса; контрол на трафика от даден порт на база MAC адрес на източника; възможност за ограничаване на броя MAC адреси за даден порт; проследяване и контролиране на потребителите чрез MAC Address Notification |  |
|  | Комутиране на мултикаст пакети и контрол на генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници |  |
|  | Да поддържа графичен интерфейс, NTP, IGMP, IGMP групи; филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол |  |
|  | Възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки |  |
|  | Организиране на изходящите пакети в поне 4 хардуерни опашки на порт; приоритизация на опашки с цел обработка на пакети с висок приоритет |  |
|  | Възможност за изпълнение на скрипт при настъпване на предварително дефинирано събитие |  |
|  | Да поддържа статични маршрути и минимум 200 OSFP маршрута |  |
|  | Да поддържа списъци за контрол на достъпа (ACL), чрез които да има възможност да се прилагат политики за сигурност; механизъм за предотвратяване на крайни устройства да взимат участие в Spanning Tree топологията |  |
|  | Да поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми |  |
|  | Запазване на текущата конфигурация при промени, като позволява връщане към предходни версии. |  |
|  | Да поддържа DHCPv6 Guard, IPv6 Neighbour Discovery Multicast Suppress, IPv6 RA Guard; IPv6 Snooping |  |
|  | Quality of Service функционалност, съгласно изискванията на IEEE 802.1p, Class of Service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полета с цел повторна класификация и маркиране, базирани на IP или MAC адреси или TCP/UDP порт номера |  |
|  | Средно време за безаварийна работа по-голямо от 280 000 часа |  |
| Монтаж | С възможност за вграждане в 19” комуникационен шкаф, с всички необходими аксесоари за вграждане Работна среда: температура на околната среда: 0–40°C, влажност на околната среда: 20% – 90% Front-to-back посока на движение на въздуха като позволява смяна на посоката, чрез смяна на захранванията и вентилаторите |  |
| Захранване | 220V, 50Hz, всички необходими захранващи и конзолни кабели Mинимум два токозахранващи модула, работещи в режим с пълно резервиране |  |
| Други | Документация на хартия и/или електронен носител на български и/или английски език Устройството да бъде асоциирано с акаунта на Възложителя в уеб сайта на производителя |  |
| Гаранция от датата на доставка | 3 (три) години |  |
| Количество | 2 (два) броя |  |

2. МАРШРУТИЗАТОРИ

........................................................ марка/модел ................................................  с продуктов №  …....................................

| Показател | Минимални изисквания | Техническо предложение |
| --- | --- | --- |
| Портове и модули | Минимум 6 интерфейса SFP 1Gbit/s Минимум 2 интерфейса SFP+ 10Gbit/s, които да могат да бъдат активирани с лиценз. Да поддържат IEEE 802.1AE Минимум 1 USB порт Минимум 1 сериен конзолен порт Възможност за добавяне на минимум 8 броя 1000 BASE-T чрез инсталиране на модул |  |
| Производителност и функционални изисквания | Минимум 1 вграден специализиран процесор за обработка на мрежовия трафик |  |
|  | Хардуерно маршрутизиране за IPv4 и IPv6 със следните параметри, като минимум: - Производителност – 2.5Gbps - Възможност за увеличаване на прозиводителността до 5, 10, 20Gbps чрез добавяне на лицензи и/или модули. - Брой IPv4 и IPv6 маршрута – 1 000 000 |  |
|  | Минимум 8GB DRAM памет с възможност за увеличаване до поне 16GB |  |
|  | Да поддръжа 802.1Q VLAN върху всички Ethernet интерфейси Възможност за активиране с лиценз на функционалността: класифициране на трафичните потоци на ниво апликациите посредством вградена DPI система |  |
|  | Хардуерно реализиран QoS с минимум следната функционалност: - Брой опашки - 10000 - Класифициране на трафика в трафични класове на базата на ACL с произволна комбинация на802.1p, DSCP/DiffServ, физически и логически интерферйси и L3/L4 информация - Класифициране на трафика в трафични класове на база приложения, чрез вградена DPI система - Маркиране и пре-маркиране на 802.1p и DSCP етикети на база политики - Traffic shaping на база трафични класове - Traffic policing на база трафични класове - Traffic policing на база интерфейс - Weghted Fair Queue и Class Based Queueing (CBQ) или подобни алгоритми за управление на опашките - Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) или подобен алгоритъм за управление на опашките Управление на пакетната дълбочина на опашките - Предотвратяване на задръствания с използването на Weighted Random Early Detection или подобен алгоритъм - Възможност за дефиниране на Priority Queue - HQoS с три нива - Прилагане на различни QoS политики върху IPSec VPN тунели Да поддържа NAT и PAT услуги върху физически и виртуални интерфейси |  |
|  | Минимум 2 000 000 NAT транслации |  |
|  | SIP и H.323 AGL NAT услуги |  |
|  | Да поддържа IPSec тунели с IKE/IKEv2 управление на сесиите и следните методи за защита: - Encryption: хардуерно базирана с изпозлването на 3DES, SEAL, AES-128 и AES-256; - Authentication: preshared key, RSA nounce, RSA signatures, ECDSA signatures; - Integrity: SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 - Suite-B съгласно RFC4869 - IPSec за IPv4 и IPv6 - Потенциална IPSec прозиводителност от минимум 8Gbps, да бъде доставен с поне 2Gbps |  |
|  | Минимум 4000 IPSec site-to-site тунела |  |
|  | Да поддържа GRE тунели с IPSec, минимум 4000 GRE тунела |  |
|  | Да поддържа L2TP |  |
|  | Да има възможност за активиране чрез лиценз на следната Firewall функционалност: - Statetfull inspection firewall - Брой сесии – 2000000 - Филтриране на база Layer 3 и Layer 4 информация - Ограничаване броя на сесиите за приложения - Използване на зони - Работа с IPv4 и IPv6 трафик - Statefull резервриане между Firewall системата в двата маршрутизатора |  |
|  | Да поддържа листи за контрол на достъпа (ACL) в хардуера, на база произволна комбинация на Layer 3 и Layer 4 информация. Да поддържа минимум 4000 ACL и 50000 ACE. |  |
| Поддръжка на протоколи | Статично маршрутизиране за IPv4 и IPv6 |  |
|  | RIPv1, RIPv2, RIP за IPv6 |  |
|  | OSPFv2 и OSPFv3 |  |
|  | BGP4 и BGP4+ |  |
|  | System-to-Intermediate System (IS-IS) |  |
|  | Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) |  |
|  | Мултикаст маршрутизиране с PIM-SM, PIM-DM и PIM-SSM |  |
|  | Маршрутизиране на база политики |  |
|  | Динамично маршрутизиране на класове трафик през IPSec тунели на база packet lost, jitter и delay параметри, измервани автоматично |  |
|  | VRRP |  |
| Управление и наблюдение | Управление чрез HTTPS конзола |  |
|  | RMON |  |
|  | IPv4/v6 ping |  |
|  | DNS |  |
|  | FTP/TFTP |  |
|  | NTP клиент и сървър |  |
|  | PKI с вграден Certification Authority (CA) |  |
|  | SSHv2 и SNMPv3 |  |
|  | Вграден DHCP сървър с възможност за използване в множество IP мрежи |  |
|  | Експортиране на трафична информация чрез IPFIX или подобен протокол към външна система за трафичен анализ анализ |  |
|  | Конфигурация в отделен, конфигурационен, файл позволяващ бързото и лесно преместване на конфигурацията върху ново устройство |  |
|  | Задаване ниво на достъп до системата за всеки администратор, oторизация на администраторите за достъп до всяка команда/групи от команди |  |
|  | Работа с външна система за съхраняване на информация, за въведените от всеки потребител команди |  |
|  | Traffic policing за контролиране на трафика до контролната система на маршрутизатора |  |
|  | Вградена скрипт среда за автоматично изпълнение на команди на база промяна на параметрите, на маршрутизиращите протоколи и интерфейсите |  |
|  | Идентификация на администраторите чрез външни RADIUS и TACACS+ системи |  |
|  | Обособен Ethernet порт за out of band управление и наблюдение на устройството |  |
| Монтаж | С възможност за вграждане в 19” комуникационен шкаф, с всички необходими аксесоари за вграждане Работна среда: температура на околната среда: 0–40°C, влажност на околната среда: 10% – 85% Front-to-back посока на движение на въздуха като позволява смяна на посоката, чрез смяна на захранванията и вентилаторите |  |
| Захранване | 220V, 50Hz, всички необходими захранващи и конзолни кабели Mинимум два токозахранващи модула, работещи в режим с пълно резервиране |  |
| Други | Устройството да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която поддържа гореописаните модули и функции. Устройството да е окомплектовано със съответните лицензи и права за използване според условията на производителя Документация на хартия и/или електронен носител на български и/или английски език Устройството да бъде асоциирано с акаунта на Възложителя в уеб сайта на производителя |  |
| Гаранция от датата на доставка | 3 (три) години |  |
| Количество | 2 (два) броя |  |

3. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

........................................................ марка/модел ................................................  с продуктов № …....................................

| Показател | # Минимални изисквания | Техническо предложение |
| --- | --- | --- |
| Изх. мощност | 3000 VA |  |
| Технология | On-line double conversion with Power Factor Correction, синусуиден изход |  |
| Вх. напрежение, честота | 170V до 280V, 50-60Hz |  |
| Рейтинг на пренапрежение | ≥ 360J |  |
| Ефективност | ≥ 94% in online mode |  |
| Защити | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |  |
| Софтуерно управление | Софтуерно управление чрез уеб интерфейс и (RS232 или USB) |  |
|  | Възможност за конфигуриране на уведомления при настъпили събития като: отпадане на вх. напрежение; вх. напрежение и честота извън диапазон; претоварване. Уведомленията да бъдат изпращани като имейл и SNMP Trap. |  |
| Монтаж | С възможност за вграждане в 19” комуникационен шкаф, с всички необходими аксесоари за вграждане |  |
| Изходи | 8 х IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19 |  |
| Кабели | Захранващ и 6 бр. UPS-PC |  |
| Гаранция от датата на доставка | Три години (вкл. батерии) |  |
| Документация | На хартия и/или електронен носител на български език и/или английски език |  |
| Количество | 2 (два) броя |  |

Участникът попълва в Техническото си предложение по  всяка една от позициите от Техническата спецификация на възложителя (комутатори, маршрутизатори, непрекъсваеми токозахранващи устройства) марката/моделът на предлаганото оборудване и продуктовият номер, по който еднозначно се определя предложената конфигурация.

Участникът описва подробно параметрите на предлаганото оборудване по всеки един от показателите  от техническата спецификация на Възложителя и отговаря ли на минималните изисквания. При наличие на празни/непопълнени полета в колона „Техническо предложение”, участникът се отстранява от участие.

.