АНАЛИЗ НА  ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

ГРАД ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

# Раздел I: ОБЩИ  ДАННИ

- Юридически и административни данни за ВиК оператора

„ВиК” ООД – Димитровград е дружество с ограничена отговорност, вписано в Регистъра за търговски дружества на Хасковски окръжен съд, на основание чл. 3, ал. 1 и във връзка с чл. 11, ал. 2 от търговския закон с решение от 24.10.1992 г. 04.06.1993 г., 30.12.1994 г., 28.02.199 г., 06.06.1996 г., 06.01.1997 г., 25.07.1997 г., 23.01.199 8г., 13.07.2000 г., 12.02.2002 г., 30.03.2005 г. и от 26.07.2005г. под партиден № 31, том 5, стр. 61 и т. 25, стр. 50 по ф. д. № 179/1992 г. и ЕФН 2692001791.

С решение на Хасковски окръжен съд от 28.01.1998 г. по фирмено дело № 179 по описа за 1992 г., „ВиК” ООД – Димитровград е преобразувано от държавно в държавно-общинско дружество. Основни съдружници в дружеството са:

  - Държавата, представлявана от Министерството на регионалното развитие – 51%;

  - Община Димитровград, представлявана от упълномощен от Общински съвет представител – 49%.

ЕИК по БУЛСТАТ: 836005135. Основен управленски орган на дружеството е общото събрание, адресът на управление: гр. Димитровград, ул. “Захари Зограф” 36, тел. 0391/61872, тел./факс 0391/61874.

Дружеството се представлява  от Управителя:  инж. Петко Янчев Ангелов, назначен от министъра на МРР, с договор за възлагане на управление.

Предметът на дейността на „ВиК” ООД – Димитровград включва: водоснабдяване, канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.

„Водоснабдяване и канализация” ООД град Димитровград е ВиК оператор по смисъла на ЗВРКУ и  предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите от обособената единна система ВС Помпена.

Дружеството извършва своята дейност на територията на община Димитровград, за което  притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване издадени от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите.

В дружеството към 31.12.2018 г. работят 146 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват питейна вода с високо качество, отвеждане и пречистване на отпадни води.

Дружеството поддържа единни цени за цялата обслужвана територия.

- Стратегия  на „В и К” ООД – Димитровград

Тази стратегия е изградена в зависимост от характера на извършваните от дружеството услуги, свързани с доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води.

От друга страна, за да се извършват тези услуги „ВиК” ООД Димитровград поддържа водоснабдителни, канализационни системи и съоръжения, като осигурява и тяхната експлоатация.

Прилаганата за развитие на дейността стратегия е разработена като са взети под внимание:

  - Съобразяване с изискванията на приложимите Европейски стандарти за качество;

  - Общественият интерес и обществената значимост на извършваните услуги;

  - Изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;

  - Наредбите и указанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;

  - Финансовите, организационните и материалните условия за развитие на дейността.

Стратегическите цели на „В и К” ООД – Димитровград обхващат две главни направления:

Първо: Достигане на необходимите годишни целеви нива на показателите за качество на водоснабдителни и канализационни услуги към 01.01.2019 г. за система I клас (Димитровград е населено място от 2 категория, което поставя дружеството в този клас).

Второ: Поддържане на икономически обосновани и социално поносими цени на услугите.

За достигане на стратегическите цели дружеството организира своята дейност като създава определени приоритетни условия. Те обхващат:

  - Задоволяване на потребителите с вода с питейни качества и канализационни услуги.

  - Осигуряване на достатъчност, надеждност и сигурност на оказваните услуги;

  - Повишаване на качеството и ефективността на услугите, в т.ч намаляване загубите на вода, намаляване броя на авариите във водоснабдителната и канализационната системи, повишаване енергийната ефективност и балансиране на интересите с тези на потребителите.

Стратегията за развитие на дейността на дружеството предвижда промени по отношение на следните показатели:

  - Повишаване качеството на питейната вода;

  - Намаляване на загубите на вода, в т.ч намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи;

  - Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването;

  - Увеличаване съотношението на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по физикохимични и радиологични показатели към общия брой проби;

  - Увеличаване съотношението на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели към общия брой проби;

  - Намаляване на авариите във водоснабдителната система

  - Запазване постигнатото ниво „средно време” за локализиране на течовете;

  - Намаляване на количеството неинкасирана вода

  - Увеличаване броя на потребителите, ползващи канализационните услуги;

  - Запазване съотношението на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания за качество на отпадъчните води на 1.000;

  - Увеличаване количеството отпадъчни води, пречистени от ПСОВ - Димитровград;

  - Увеличаване броя на инсталираните водомери при водоизточниците (в група) от 21 на 23;

  - Увеличаване броя на населените места с измерване на водата на входа от 9 на 24;

  - Увеличаване броя на служителите, повишили квалификацията си;

  - Съоръжаване на всички водоснабдителни системи с автоматизирани системи за управление;

- Обслужване на потребители и разглеждане на жалби от потребители

Подобряване на обслужването на потребителите.

За да бъде подобрено обслужването на потребителите, „ВиК” ООД - Димитровград, планира да извърши следното:

  - Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;

  - Съкращаване на времето за своевременно отстраняване на течове и аварии;

  - Повишаване качеството и ефективността на предоставяните ВиК услуги ;

  - Предотвратяване изтичането на отпадъчните води от канализационната мрежа в следствие на аварии;

  - Засилен текущ контрол за следене нивото на качеството на питейната вода;

  - Намаляване на сроковете за отчитане на употребената вода и своевременно изготвяне на документите за инкасо;

  - Текущо поддържане на надеждността на измерителните прибори;

  - Намаляване общите загуби на вода при експлоатация на водоснабдителните системи;

Реализацията на този план, който обхваща в най-голяма степен текущата дейност на дружеството, ще се постигне чрез:

  - Оптимизиране на производствената структура и функциите на съответните длъжностни лица;

  - Засилване контрола за спазване на технологичната дисциплина и своевременното извършване на отделните операции;

  - Предприемане на специфични мерки за намаляване на загубите от питейна вода, повишаване качеството, непрекъснатостта на водоподаването и надеждността на канализационната мрежа;

  - Изпълнение на специализирани програми и в т.ч. на ремонтна и инвестиционна програма.

- Собствен мониторинг

Вътрешният мониторинг се организира чрез утвърдената управленска и производствена структура на дружеството и предвидените в длъжностните характеристики функционални задължения.

Планът за собствен мониторинг включва наблюдението и контрола върху следните процеси:

  - Състояние на водоснабдителните и канализационните системи;

  - Експлоатацията на водоизточниците;

  - Непрекъснатост на водоснабдяването и качество на питейната вода;

  - Надеждност на канализационната система, заустване и течове на отпадъчните води;

  - Пречистване на отпадъчните води: процедурата за собствения мониторинг  на отпадъчните води ще бъде съгласно изискванията на чл.19 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти за показателите БПК 5, ХПК, неразтворени вещества.

  - Мнения, предложения и жалби на потребителите;

  - Надеждност на измервателните прибори;

  - Инкасо;

  - Разходи за електроенергия;

  - Отстраняване на течове и аварии.

Реализацията на собствения мониторинг се извършва основно чрез следните действия:

  - Текуща регистрация и анализ на показатели в резултата на проби, наблюдения и технически преглед;

  - Анализ на партидите на потребителите;

  - Извършване на специализирани мероприятия;

  - Контрол върху спазването на производствената, технологичната и финансова дисциплина;

  - Осигуряване на съответствие със законовата и нормативната уредба. Раздел II: ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ  АНАЛИЗ

# Раздел II ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

1. Експлоатационни данни за предоставяните ВиК услуги

Обслужваното население от „ВиК” ООД през 2018 г. е ок. 54 000 души /по статистически данни/. Постигнато е ниво на покритие с водоснабдителни услуги през базовата година е 1.00.

- Анализ на непрекъснатостта на водоподаването, наличие на режимно водоснабдяване

През 2018г. от прекъсвания на водоподаването са били засегнати 5500 потребители, а от планирани прекъсвания, които са били възобновени в рамките на предвидения срок – 4500 потребители.. Няма населени места с режимно водоснабдяване.

- Анализ на качеството на водата, предназначена за питейно битови нужди

Количеството на водата, добивани от всички водоизточници, експлоатирани от В и К оператора е 4 246 х.м3 годишно за 2018 г.

Водоизточниците, използвани за водоснабдяване на населението от общината, са разпределени в 16 зони за водоснабдяване. Те са с приблизително еднакво качество на водата. По-голямата част от тях са с добри показатели и органолептични качества, липсват тежки метали  и радиоактивни елементи.

Основните отклонения от качеството на водата, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРР и МОСВ, обн. ДВ бр.30 от 2001 г., изм. ДВ бр.1 от 2011 г., са по показателите  на манган, нитрати и арсен.

Съгласно изискванията на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, установеното качество на питейната вода за отчетната 2018 г. е както следва:

  - Брой проби, отговарящи по физико-химически показатели към общия брой, направени проби – 0.674 при „ниво” - 0.865;

  - Брой проби, отговарящи по микробиологични показатели към общия брой, направени проби – 0.901 при „ниво” - 0.955

Програмата за мониторинг на качеството на водата за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението на общ. Димитровград е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРР, МОСВ от 2001г.

Пунктовете за вземане на проби са най-малко два, избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и всички населени места. При вземане на пробите се спазват утвърдените задължителни санитарно-хигиенни правила.Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените по Приложение №1  от Наредба №9 изисквания, „ВиК” ООД, незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ – Хасково.

Дезинфекцията на питейната вода се извършва чрез дозиращи помпи за натриев хипохлорит  и апарати за хлор-газ.

Резултатите от извършените анализи на питейната вода по физико-химични, микробиологични и радиологични показатели, е както следва:

| Показатели | Общ брой проби | Отговарящи проби |
| --- | --- | --- |
| Физико-химични показатели | 304 | 205 |
| Микробиологични показатели | 101 | 91 |
| Радиологични показатели | 6 | 6 |

Физико-химичните анализи се извършват в лабораторията на „ВиК”, с изключение на тежките метали, трихалометани и пестициди, които се извършват по график от РЗИ – Стара Загора.

Микробиологичните анализи се извършват, съгласно разработената програма, от РЗИ – Хасково.

Радиологичните анализи и ПАВ се извършват от РЗИ – Бургас.

Брой проби, отговарящи по физико-химични показатели, към общия брой проби е 0,67.

Брой проби, отговарящи по микробиологични показатели, към общия брой проби е 0,91.

От анализите на изчислените показатели е видно, че качеството на питейната вода е добро. В същото време обаче е необходимо да се отбележи, че основно отражение върху качеството на водата за питейно-битови нужди дава използваната технология за пречистване на водите.

Единствената Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/, която стопанисва В и К операторът, обслужва Димитровград – десен бряг и пречиства подземните води на ПС „Крумска тераса”.

ПСПВ - Димитровград е проектирана за брутно водно количество в крайния етап – 605 л/сек, но е изграден само първият етап с дебит 375 л/сек, който е въведен в действие през 1994 г. От експлоатационните данни е видно, че станцията пречиства от 100 до 150 л/сек, според равнището на потребление на питейни води.

Технологичната схема на ПСПВ е едностъпална и основно обезманганителна. След пречистването всички параметри на водата отговарят на БДС 283/1983 г. „Вода за пиене” с изключение на фосфатите, които са в границите от 1.20 до 0.5 куб. дм. Причината е, че на пречиствателната станция не се подава коагулант, а водата само се филтрира. Фосфатите не оказват вредно влияние върху здравето на населението и в изискванията за качеството на питейната вода на Европейския съюз и световната здравна организация не се нормират.

- Анализ на заустваните отпадъчни води

Отпадъчните води на град Димитровград, се събират основно в два главни колектора. Те довеждат отпадъчната вода до дъждопреливник, намиращ се в близост до моста над р.Марица на главния път за гр. Стара Загора в  Заустване № 1 в р. Марица - водоприемник ІІІ - та категория.

- Характеристика на ПСОВ Димитровград

Пречиствателната станция за отпадъчни води ( ПСОВ ) е въведена в експлоатация през месец декември 2010 год. Станцията е оразмерена за следните параметри:

- Население - 70 350 екв. жители.

- Средно денонощно водно количество - 16 500 м3 / ден.

- Полезен обем на задържателния резервоар - 4 500 м3.

Технологията на пречиствателната станция се базира на процес, свързан с активна утайка със следните фази на пречистване:

- Решетки.

- Пясъкозадържател и маслоуловител.

- Входна помпена станция.

- Разпределителна камера.

- Селектор и биобасейн.

- Вторичен утаител.

За обработка на утайките:

- Съхранение на утайката.

- Обезводняване на утайката.

- Вътрешно компостиране на утайката.

- Узряване на утайката.

11.1. Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ

Извършвани изследвания и честота:

- Съставни проби ( на 24 ч. ):

Извършват се на Вход и на Изход на ПСОВ по 3 пъти седмично с цел проследяване на степента и ефекта на пречистването. Извършените проби са както следва: за ХПК; за БПК 5; за Неразтворени / суспендирани/ вещества; за Общ Азот и за Общ Фосфор. Извършените анализи от акредитирана лаборатория регион Хасково показват, че взетите проби са в норма съобразно разрешителното за заустване.

- Моментни проби:

Извършват се на Изход на ПСОВ с цел проследяване ефекта на пречистване и правилното протичане на технологичния процес на пречистването. Броят на изследванията се определя от протичането на технологичния процес. Най-често се извършват три пъти седмично, но понякога се налага и извънредно. Годишно броят на изследванията са:

- нитратен азот;

- фосфатен фосфор;

- амониев азот.

Моментните проби се извъшват от собствената лаборатория на станцията. Взетите проби се вземат при нужда; по същество това са допълнителни проби.

- Ежедневни проби:

Извършват се на биобасеин и метантанк. Извършените проби на биобасейна са за: Рн и Т0 на АУ, обем на активна утайка / АУ /, сухо вещество на АУ, индекс на АУ и измерване на съдържанието на кислород в биобасейна. С тях се следи технологичния процес. При евентуални нужди се извършват необходимите корекции. На метантанка проби се извършват за измерване на рН и Т0 на утайката, за съдържание на органични киселини, за сух остатък и накален остатък. С тях се следи технологичния процес и при доказана нужда процесът се коригира.

11.2. Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките:

Утайката, която се образува от вторичните утаители, се отвежда към метантанка. Там тя престоява. След това се извежда, подава й се флокулант и чрез филтърпреса се обезводнява. Получената утайка се извозва на изсушителни полета, намиращи се на територията на ПСОВ - Димитровград. През 2018 год. в ПСОВ гр. Димитровград са пречистени отпадъчни води - 1425 х.м3/год. Съгласно Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №33140097 от 26.04.2011г. Условия за контрол се извършва собствен мониторинг на изпусканите отпадъчни води. Лабораторните анализи се изпитват от лицензирани лаборатории.

ПСОВ-Димитровград е проектирана и изпълнена за третиране на отпадъчни води от смесена канализационна мрежа в район Димитровград,със следните проектни натоварвания:

| Параметър | Мярка | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Реални жители | бр. | 40080 |
| Средно дневно водно количество | m³/d | 16520 |
| Максимално часово водно количество при дъжд | m³/h | 1972 |
| Преливно водно количество | m³/h | 886 |
| Еквивалентен брои жители | бр. | 70350 |
| Максимално часово водно количество | m³/h | 1086 |
| БПК5 | mg/l | 230 |
| ХПК | mg/l | 460 |
| Неразтв. вещтества | mg/l | - |
| Общ Азот | mg/l | 40 |
| Общ Фосфор | mg/l | 9 |

През отчетния период ПСОВ – Димитровград функционира нормално и постига степен на пречистване в рамките на нормативните изисквания,което беше констатирано и от контролни проверки на РИОСВ-Казанлък.

Съставен е план за вътрешен мониторинг на изходните показатели на пречистените води съобразно изискванията на разрешителното за заустване .

Сключен е едногодишен договор с ИАОС-Регионална лаборатория гр.Казанлък,за изваршване на необходимите по Разрешителното за заустване анализи.

На базата на собствен мониторинг върху качеството на входящия и изходящия поток на ПСОВ – Димитровград за основните наблюдавани показатели – БПК5,ХПК,НВ,общ Азот,общ Фосфор не се констатирани съществени различия.

През отчетния период са обезводнени следните количества утайки:

| месец | Количество добита утайка т./сух.в-во |
| --- | --- |
| Януари | 4 |
| Февруари | 4 |
| Март | 4 |
| Април | 4,5 |
| Май | 4,5 |
| Юни | 4,5 |
| Юли | 4,5 |
| Август | 4 |
| Септември | 4 |
| Октомври | 4 |
| Ноември | 4 |
| Декември | 4 |
| Общо за 2018г. | 50 |

За количествата утайка беше направен анализ от Лаборатория за анализ на компонентите за околната среда „Лакос” – гр.Бургас.

Резултатите от изпитването отговарят на Наредба № 6/2013 г. на базата на който, бе направен доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код и наименование – 190805 утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

През  периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018. подръжката на техническата част на ПСОВ – Димитровград и КПС – Черноконево, Марийно и Изток се извършва от персонала на ПСОВ

От направените проверки и анализи, постигнатите резултати показват правилното функциониране на технологичния режим в ПСОВ – Димитровград.

- Персонал - брой и квалификация, управленска структура

Схемата на структурата на управление е следната:

Техническите ръководители, специалист ИД и ПСПВ са на подчинение на главния инженер. Освен за счетоводството и информацията, Гл. Счетоводител отговаря за инкасото на дружеството.

Използваната от „ВиК” ООД управленска схема е формирана в зависимост от обособените управленски функции, предположени от организацията на производствената дейност. Политиката на дружеството по отношение на човешките ресурси се основава на няколко основни принципа:

  - Осигуряване на дейността с необходимия персонал в зависимост от технологичните изисквания;

  - Оптимизация на персонала и заетите места в щатното разписание;

  - Създаване на благоприятни условия за изпълнение на производствените функции и задължения;

  - Отговорност за резултатите от извършената работа;

  - Превантивен и текущ върху дейността;

  - Създаване на условия за мотивация на персонала;

  - Постоянно повишаване на квалификацията и създаване на възможности за преквалификация;

  - Създаване на условия за труд и отдих, съобразно изискванията на КТ  и колективния трудов договор;

  - Предоставяне на социални придобивки;

  - Материално стимулиране в зависимост от конкретните резултати и т.н.

Щатното разписание на В и К операторът е разчетено с персонал от 160 броя. Заетите места са към 31.12.2018 г. са 146 броя. От гледна точка на заеманите длъжности и притежаваната квалификация, структурата на персонала по щат има следната характеристика:

  - Ръководни служители – 9 с висше образование;

  - Аналитични специалисти – 3 с висше образование;

  - Приложни специалисти – 4;

  - Административен персонал – 16;

  - Персонал, зает с услуги за населението – 44;

  - Квалифицирани работници – 38;

  - Оператори на машини и съоръжения – 28;

  - Нискоквалифициран персонал – 4 броя.

В това число:

На обект „ПСПВ - Димитровград” персоналът е от 11 броя

На обект „ПСОВ - Димитровград персоналът е от 20 броя.

Разходите за възнаграждения на персонала за 2018 г. са 1 322 х.лв., като за 2017 г. същите са били в размер на 1 270 х.лв.,  или увеличение от  52 х.лв.  Разходите за осигуровки за 2018 г. са 377 х.лв., съответно 378 хил.лв.

- Анализ на структурата на активите

Към 31.12.2016 г. на основание параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2011 год. и параграф  9, ал. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2013 г, се извърши отписване от баланса на ВИК активи, публична общинска собственост по смисъла на чл. 19 от Закона за водите. Активите, на стойност 967 х.лв. са върнати на собственика – община Димитровград.

Отчетната стойност на дълготрайните активи към  31.12.2018 г. е в размер на 1 368 хил. лв.,  като същите  имат набрани амортизационни отчисления  1 233 хил. лв. или балансовата стойност на активите към 31.12.2018 г. е 135 хил. лв.  Данните показват, че активите са амортизирани на  90 % от отчетната им стойност, което ще увеличи текущата им поддръжка и ще увеличи разходите, които поддържат обичайното състояние на активите. Така транспортните средства с отчетна стойност  692 хил. лв., са им начислени амортизационни отчисления 659 хил. лв., или са амортизирани на 95 % което ще увеличи разходите за ремонта им. Машините,съоръженията и оборудването с отчетна стойност  424 хил. лв. са им начислени амортизационни отчисления  392 хил. лв. или са амортизирани над 92 %, което също ще увеличи разходите свързани с текущото им поддържане. Във връзка с договора за експлоатация и стопанисване на ПСОВ на ВиК ООД Димитровград от община Димитровград са предоставени дълготрайни материални активи на обща стойност 18 435  хил. лв. Тези активи са заведени извън счетоводно като чужди дълготрайни активи и не им се начислява амортизация.

Ремонтна програма

Ремонтната програма на ВиК оператора е разработена с приоритет на две основни цели:

Първо: повишаване качеството на извършените ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали.

Второ: използване на нови технологии и технически средства за откриване на течове във водоснабдителните системи и запушвания в канализационните системи.

Цената на единичната ремонтна дейност би нараснала, но се очаква това да бъде компенсирано от силно снижения брой на авариите.

Ефектът от реализирането на ремонтната програма се състои предимно в намаляването на загубите на вода от аварии, намаляване броя на авариите, повишаване надежността на работа, както и подобряване на санитарно- хигиенните и екологични условия и осигуряване на високо качество и ниво на предлаганите услуги и повишаване налягането на подаваната вода. За текущ и авариен ремонти през 2018г., са изразходвани 109 147 х.лв.

- Потребление на вода

За 2018 г. са фактурирани 1 987 х. м3 за услугата доставяне на вода; 1 425 х. м3 за услугата отвеждане на отпадъчни води и 1425. м3 за услугата пречистване на отпадъчни води.

Отчет и прогноза за услугата доставяне на вода, в хил.м3:

|  | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017-отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битов | 1762 | 1771 | 1728 | 1672 |
| Обществен | 92 | 85 | 82 | 80 |
| Промишлен | 239 | 222 | 243 | 235 |
| Всичко | 2093 | 2089 | 2053 | 1987 |

Подаването на вода за поливни цели в селата от общината и крайградските райони е ограничено през летния период. Съгласно заповеди от МРР с цел увеличаване на непрекъснатостта на водоснабдяване поради намаляване на водните ресурси ограничава или позволява ползването на питейна вода за поливни цели.

В община Димитровград няма значителни сезонни изменения на обслужваното население. Приносът на временно пребиваващите е несъществен. Това са предимно сезонни селскостопански работници без принос към потреблението на вода.

- Загуби на вода

Достигнатите нива на качеството на услугите през 2018 г.показват, че основните проблеми на дружеството са във:

    - Високите общи загуби на вода, възлизащи на 59,89 % през 2017 г. и 57,40 % през 2016 г.

За 2018 г. отчетените загуби са 52,98 %.

    - Високия брой аварии по довеждащите водопроводи, възлизащи на около 0.8-0.9 бр./км за 2018 и 2017 г., при цел 0.1 бр./км..

    - Високия брой аварии по разпределителните водопроводи – възлизащи на около 1.1 бр/км за 2018 и 2017 г., при цел 0.2 бр/км към 01.01.2018 г.

Загубите на вода се дължат на средните причини:

- течове по довеждащите водопроводи;

- течове в разпределителната мрежа и сградните отклонения;

- преливане на резервоари;

- грешки в меренето на водомерите на водоизточниците и населените места.

Една от основните причини за високото ниво на реалните загуби на вода е вътрешната водопроводна мрежа по населени места, изпълнена предимно от етернитови тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, които постоянно аварират, най-вече през летните месеци. За цялостната им подмяна са нужни огромни инвестиции, които „ВиК” ООД - Димитровград, дори и съвместно с Община Димитровград, не може да осигури.

Това обаче не означава, че не могат да се предвидят и изпълнят широк набор от други мерки, които значително да подобрят картината на загубите. Такива могат да са:

- Създаване на карта на загубите. Това включва:

    - Монтиране на водомери преди всички населени места;

    - Провеждане на нощни измервания за установяване на минималния нощен поток;

    - По-точно диференциране на търговските и реалните загуби;

    - Обособяване на зони за измерване (DMA);

    - Приоритизация на водопроводни участъци с належаща подмяна.

- Подобряване на автоматизацията и диспечеризацията на системите. Това включва:

    - Обхващане на всички системи с АСУВ;

    - Контрол върху преливането на резервоарите;

    - Прецизиране на налягането в системите;

    - Пренасочване към нощни режими на работа на помпите, вкл. предоговаряне на заявените режими на ползване на електроенергия при свободното договаряне на средно напрежение.

- Активно управление на течовете. Това включва:

    - Интензивно използване на наличната прослушвателна техника за откриване на течове;

    - Локализиране на големи течове;

    - Съответно снижаване на наляганията и оптимизиране режима на ПС.

- Създаване на системи за следене на експлоатацията. Това включва:

    - Разширяване на мрежата от АСУВ с цел следене в реално време на всички системи;

    - Разработване на информационна система за месечна отчетност на подадени и фактурирани количества, както и на потребената електроенергия по водоснабдителни зони.

Амбицията на дружеството е чрез прилагане на такава система от мерки реалните загуби на вода да бъдат снижени значително в посока достигане на целите от дългосрочните нива за качеството на услугите. Основните резултати се очават в посока намаляване на загубите на вода, както и в броя на авариите.

- Програма за намаляване загубите на вода

Тази програма, изисква въвеждането на измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на води във водоснабдителните системи. От друга страна, в нея е включен график за извършване на последващи проверки на водомерите и разходомерите, съгласно Закона за измерванията.

В програмата е предвидено да се инсталират водомери на всички групи водоизточници и постепенно да се увеличи броя на водомерите на входа на населените места.

Графикът за последващи проверки на водомерите спрямо общия брой на водомери е с планирана цел за 2018 г. – 0.2, което е в съответствие с изискванията на Закона за измерванията.

- Мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения

Мерките са разработени в зависимост от спазването на следните изисквания:

Първо: изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи.

Второ: подмяна на помпени агрегати с цел намаление потреблението на ел. енергия.

Трето: подмяна на аериращи системи в ПСПВ с цел намаляване потреблението на електрическа енергия.

Основно програмата предвижда изграждане на диспечерски системи на ПС Черногорово, ПС Ляв бряг, ПС Черногорово - село, ПС Крум - село, ПС Скобелево, ПС Радиево и ПС Сталево.  Подмяна на помпи и помпени агрегати се предвиждат в ПСОВ - Димитровград и в редица ПС.

Подмяна на съществуващи помпени агрегати в ПС с реално отчитане на подобрена енергийна ефективност

ВиК операторът предвижда подмяна на съществуващите помпени агрегати в помпените станции с такива с по-високо к.п.д.  През 2018 г. са подменени 2 бр. помпи рециркулация с Р = 30 kw; Q = 800 м3 в ПСОВ - Димитровград. С това се очаква намаляване изразходваната електрическа енергия с 15 kw/h. През следващите години на отчетния период такава подмяна ще бъде извършена в ПС Крумска тераса, ПС Черногорово, ПС - Крум и  ПС в селата Скобелево и Радиево.

Разширяване на диспечерската система за постигане на по-ефективни режими на работа на ВС. Реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите.

Прилагане на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите, въпреки неоспоримите предимства, е силно ограничено поради начините на водоснабдяване на съществуващите ВС.

- Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение

През отчетния период е запазена структурата на потреблението по върхова, дневна и нощна тарифа. Предвидени са ефектите от преминаване на потреблението на средно напрежение от енергетичните машини на ПС Злато поле и ПСПВ на свободно договаряне (ПС Златополе е преминала на режим свободно договаряне от 1.11.2013 г., а ПСПВ – от 1.12.2013 г.).

През отчетния период е запазена структурата на потреблението. Предвиденото за 2018 г. намаление на употребената ел. енергия  се осъществи, като намалението е с ок. 160 х.кв.ч.. /общо изразходваната ел. енергия през 2018 г. е  5 299 х.кв.ч. при 5 465 х.кв.ч. за 2017 г./. Въпреки това, поради завишение на цената, разходите в стойностно изражение са увеличени от 757 х.лв. през 2017 г. на 805 х.лв. през 2018 г., /увеличение с 48 х.лв./.

За 2019 г. е предвидено намаляване на потреблението на ел.енергия с 2%.

- Обществени поръчки и договори

За 2018 г. „ВиК” ООД – Димитровград като Възложител по ЗОП е провела една обществена поръчка за ел.енергия. За доставчик е избран „Чез Трейд” България” ЕАД, София с цена 124,06 лв.на мегават, включваща акциз и задължения към обществото.На 04.12.2018 г. е сключен и договор с доставчика.

15. Разглеждане и отговор на жалби от потребители

През 2018 г. в дружеството са постъпили 7 бр. жалби, на които е отговорено в срок.

Обработката и отговорът на всяка отделна жалба на потребителите се извършва в срок от 14 дни. Планът на ВиК оператора включва следната процедура:

  - регистрация на жалбата в специализиран регистър от технически секретар;

  - разпределение, в зависимост от ресорната принадлежност на проблема от управителя на дружеството;

  - Запознаване с проблема, набиране на информация и извършване на анализ;

  - Изготвяне на докладна записка със становище и предложения;

  - Отговор на жалбоподателя;

  - Предприемане на мерки за отстраняване на проблема, ако има основание за това;

  - Осъществяване на последващ контрол

# Раздел III ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

- Инвестиционна програма

Програмата планира инвестициите, необходими за осъществяване на регулираните дейности на ВиК оператора по категории активи. Ивършването им цели повишаване на показателите за качество на ВиК услугите.

Програмата е съобразена с параметрите на техническата част, мерките за достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите, ремонтната програма, мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения. Програмата не предвижда инвестиционни разходи за ново строителство, поради липса на финансов ресурс. Предвижда се реконструкция, модернизация и подобрения на дълготрайни активи.

В доставянето на вода инвестициите целят предимно намаляване загубите на вода, както и намаляване на броя на авариите. Част от инвестициите са за подмяна на помпени агрегати и съоръжения, съгласно мерките за подобрение на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на енергоемкостта и икономия на електрическа енергия. Други приоритетни инвестиции са основен ремонт на напорен резервоар Димитровград, както и инсталиране/подмяна на водомери.

В отвеждането на вода планираните инвестиции са за основен ремонт шахти и механизация.

В пречистването на отпадъчни води се предвиждат неизбежни минимални инвестиции за стопанисването и управлението на ПСОВ Димитровград, съгласно Договора с общината. Планирани са предимно основни ремонти.

| Дейности | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017-отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 66 | 76 | 72 | 76 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Пречистване на отпадъчни води | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо: | 74 | 82 | 80 | 82 |

Финансирането на инвестициите е изцяло от собствени средства. Задържаните години наред ниски цени на ВиК услугите не спомагат да се генерира финансов ресурс за значими инвестиции. От друга страна, операторът няма необходимия мащаб, за да си позволи привлечено финансиране.

Основният очакван ефект във връзка с нивата на услугите е намаляване на загубите на вода и икономия на електроенергия.

- Анализ на финансово-икономическото състояние

## Анализ на основните икономически показатели по Отчет за 2018 спрямо Бизнес плана

| ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ: | 2018 година - БП | 2018 година |
| --- | --- | --- |
| І. За измерване на ефективност: |  |  |
| 1. Работен коефициент: | 0,92 | 0,99 |
| 2. Оперативен коефициент: | 0,97 | 1 |
| 3. Период на събираемост на вземанията: | 72 | 96 |
| 4.Коефициент на събираемост на вземанията: | 0,87 | 0,86 |
| ІІ. За измерване на доходност: |  |  |
| 1. Възвръщаемост на активите: | 0,08 | 0,01 |
| 2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност): | 0,03 | 0,01 |
| 3. Коефициент на оборот на активите: | 2,68 | 2,29 |
| ІІІ. За измерване на ликвидност: |  |  |
| 1.Кофициент на обща ликвидност: | 2,46 | 1,81 |
| 2. Коефициент на бърза ликвидност: | 2,18 | 1,63 |
| ІV. За измерване на платежоспо-собност: |  |  |
| 1. Коефициент на обслужване на дълга: | 0 | 0 |
| 2. Коефициент на дългосрочните пасиви: |  |  |

Резултати от финансово-счетоводната дейност:

Резултатът на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД град Димитровград за 2018 г. е счетоводна печалба в размер 1 хил.лв., при счетоводна печалба за 2017 г. 126 х.лв.

Приходите от дейността възлизат на 3 181 хил.лв., при 3 270 хил. лв. за 2017 година.

/намаление  със 79 х.лв./

Извършените разходи за дейността – 3 180 хил. лв.при 3 144 хил.лв.за 2017 г.

/увеличение с 36 х.лв. – труд и ел.енергия/

Разходите за 2018 г. се разпределят по икономически елементи, както следва:

- Разходи за материали – 1036 хил.лв., при.1002 хил.лв. за 2017 година.

- Разходи за външни услуги – 347 хил. лв. при 398 хил.лв. за 2017 година.

- Разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки – 1699  хил. лв. при 1648 хил.лв.за 2017 г.

- Разходи за амортизации – 27 хил. лв. при 28 хил.лв. за 2017 година.

- Други разходи  - 66 хил. лв. при 63 хил. лв. за 2017 година.

- Финансови разходи 5 хил. лв., при 5 хил.лв. за 2017 г.

- Рентабилност на продажбите 0.01

- Коефицент събираемост на вземанията 0,86

- Ефективност на собствен капитал

- 2018    Брутна печалба   =     1  х 100   = 0.1

Собствен капитал = 648 х.лв.

- 2017 г. Бруто печалба = 126 х.лв. х 100    =  18

Собствен капитал 714 х.лв.

Разходи на 100 лв. приходи

2018 г. Разходи основна дейност =  3180 х.лв. = 1

Приходи                                3181 х.лв.

2017 г . Разходи за основна дейност =  3139 х.лв. = 1,06

Приходи                                     2958 х. лв

Разходите на 100лв. приходи през 2018 г. намалят с 0,06 в сравнение с 2017 г.

- Цени и годишни приходи от В и К услугите

Цените са определени, като признатите разходи са разделени на годишните прогнозни количества и е направена добавка от 0.01 лв, дължаща се на нормата на възвращаемост на капитала.

От 2013 г. до 2018 г. цените на услугите са едни и същи както следва:

| Дейности | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017 отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Пречистване на отпадъчни води | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |

„ВиК“ ООД Димитровград има единна цена за пречистване за битови и промишлени потребители, без значение от степента на замърсяване.

За съответните  периоди  на 2015 г. -  2018  г. са реализирани приходи както следва :

| Дейности | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017 отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 2449 | 2443 | 2404 | 2330 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 175 | 177 | 173 | 171 |
| Пречистване на отпадъчни води | 380 | 383 | 375 | 371 |

Финансирането на инвестиционната програма ще бъде извършено предимно за сметка на печалбата на дружеството.

Следва да отбележим, че „ВиК” ООД Димитровград има една от най-ниските цени на доставена помпажно вода в страната. Същата констатация важи и за цената на пречистената вода. Въпреки увеличението на основните разходи – трудовите /минималната РЗ за периода 2011 г. -2018 г. се увеличи от 270 лв. до 520 лв./ и материалните /цената на ел.енергията/,  дружеството не е променяло действащите си цени повече от 7 години. Това ограничава паричните средства за инвестиции, но е формирана една социално поносима цена за населението.

- Численост и възнаграждение на персонала

Сумарната справка за броя персонал е както следва:

| Дейности | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017 отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 90 | 81 | 84 | 81 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Пречистване на отпадъчни води | 12 | 18 | 14 | 14 |
| Персонал, зает с продажби/услуги | 44 | 40 | 42 | 39 |
| Охрана | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Ръководство | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всичко | 160 | 152 | 153 | 146 |

Разчетът на необходимия персонал е направен от гледна точка изпълнение на дългосрочните целеви нива на 31.12.2018 г., при възможното оптимизиране на производствените процеси.

Снижението на броя на персонала позволява известно увеличение на възнагражденията. През 2018 г. бе договорено  увеличение на трудовите възнаграждения с ок.4 %. Ново увеличение на РЗ с ок. 5 – 8 % %, с оглед повишението на минималната работна заплата,  е предвидено от 01.01.2019 г.

През анализираните години са отчетени брутни месечни възнаграждения както следва :

| Дейности | 2015-отчет | 2016-отчет | 2017 отчет | 2018-отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доставяне вода на потребителите | 571 | 586 | 610 | 658 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 562 | 582 | 605 | 642 |
| Пречистване на отпадъчни води | 567 | 592 | 612 | 656 |

Социалните разходи са свързани с КТД.

- Несъбрани приходи

Несъбраните приходи за 2018 са в размер на 470 х.лв., при 438 х.лв. за 2017 г. Намаление отчитаме при съдебните вземания – 380 х.лв. в края на 2018 г., срещу 443 х.лв. през 2017 г.

За 2018 г. показателят коефициентът  на събираемост на вземанията е 0,86 %. Операторът предвижда показателят да нараства до 91.0%.  Това ще осигури изпълнението на дългосрочното целево ниво. Предимството от подобрената събираемост на вземанията е, че ВиК дружеството ще има по-големи постъпления с по-малко закъснения. Стратегията, която операторът ще приложи за подобряване събираемостта е:

    - Въвеждане на система за помесечно следене на събираемостта по населени места;

    - Въвеждане на известяване на потребителите за всяко настъпило фактуриране;

    - Връчване Покани за доброволно плащане при неплащане повече от 3 месеца;

    - Прекратяване предоставянето на услугата на потребители неплащащи повече от 1 година;

    - Стартиране на съдебна процедура за нередовни платци над определена сума;

    - Стимулиране на отчетниците при подобрена събираемост в района им.

Очакваният ефект от тези мерки е нарастване коефициента на събираемост.

# Раздел IV: СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Задоволяването на социално-битовите и културните потребности на персонала е една от първостепенните задачи пред ръководството на В и К оператора. Този процес се съгласува с браншовите синдикати под формата на  колективния трудов договор.

На основание чл. 294 от КТ работодателят осигурява на персонала следните придобивки:

  - Организирано хранене;

  - Специално работно облекло;

  - Отдих, спортни занимания.

Съгласно браншовия колективен договор се осигуряват по 3 лв. храна на отработен ден. Осигуряват се на ползвалите болнична помощ по 150 лв. за първия месец, 100 лв. за втория месец и 70 лв. за третия месец на болничните листове за закупуване на лекарства.

Осигурено е с договор ползването на трудова медицина. При възможност и наличие на печалба, работодателят осигурява и допълнителни възнаграждения за Деня на строителя, Коледа и Нова година.През прогнозния период не се предвиждат промени в КТД, водещи до промяна в обема и стойността на социалните разходи. Те бележат известно намаление, свързано с планираното намаление на персонала.

# Раздел V: ОБОБЩЕНИЕ

Към 31.12.2018 г.  дружеството  приключва с минимална печалба от 1 х.лв.  Няма просрочени задължения към доставчици, бюджет и осигуровки.

Предприятието има статут на действащо в рамките на бъдещите 12 месеца.Няма настъпили събития след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

В изпълнение решенията на МРРБ и взето  решение на Общински съвет Димитровград и на АВИК Димитровград, в ход са процедури по сливане с „В И К” ЕООД, град Хасково,  като предоставянето на ВИК услуги на територията на Община Димитровград ще се осъществява от „В И К” ЕООД, град Хасково, считано от 01.01.2021 г.

Гр.  Димитровград                                                                        Управител:

Дата: 15.03.2019                                                                                /инж. Петко Ангелов/