ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технически изисквания

1. Изпълнението на офис обзавеждането следва да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN.

2. Общи изисквания

Офис обзавеждането да е безопасно, удобно за работа, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му. Офис обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно; да е устойчиво срещу драскане и изгаряне. Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да осигуряват многогодишна безпроблемна работа.

2.1. Работни плотове/бюра

Състоят се от плот и аксесоари / кабелни розетки, плотове за комп. Клавиатури и кутии за компютър/.

- Плотове

Плотовете да са с удобна ергономична форма и размери, съгласно спецификацията. Плотовете да са изработени от ПДЧ  с дебелина минимум 25 мм с твърдо меламиново покритие и без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Повърхността им да е равна, чиста, без видими драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Всички краища на плота да са обкантени с 2 мм удароустойчив PVC или ABS кант с ергономично заоблени ръбове.

2.2. Контейнер с три чекмеджета с колелца

- Корпус

Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм с твърдо меламиново покритие. Материалите трябва да са без вредни емисии (клас Е1, DIN, EUN). Всички ръбове на челата на чекмеджетата и предният ръб на горния плот да са обкантени с  2 мм удароустойчив PVC или ABS кант и да имат естетично заоблени краища.

- Чекмеджета

Чекмеджетата да са изработени от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм. Механизмите да осигуряват леко и безшумно отваряне и затваряне

2.3. Гардероб / Шкафове

Всички  шкафове трябва да са с нивелационни стъпки с удобен достъп за лесно нивелиране. Трябва да са здрави и устойчиви. Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

- Корпус на гардероб/ шкаф.

Корпусът да е изработен от ПДЧ с дебелина минимум 18 мм за плотовете, страниците, рафтовете и вратите и минимум 3 мм HDF за гърба. Покритие от твърд и устойчив меламин. Всички видими предни ръбове на плотовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC или ABS кантове , страниците, рафтовете и дъната да са обкантени с 1 мм PVC или ABS кантове и естетично заоблени краища. Крепежните (монтажните) елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Страниците да са разпробити за рафтоносачи, кратно на височините на стандартните класьори А4, позволяващи лесно и удобно нареждане на рафтовете по височина. Вратите трябва да затварят шкафа плътно, без видими отклонения и деформации от правилното положение.

2.4.Работни столове – на колела тапицирани с дамаска и спласмасови подлакътници

2.5.Посетителски столове – да са конструирани за твърда настилка с приспособления против надраскването  ил Дамаската да е негорима, висока износоустойчивост.

3. Кандидатът следва да представи каталог на изделията, които произвежда, като посочи моделите, с които участва в конкурса и предостави кантирани мостри /мин. 25х25 см./ на материала за плот и шкаф, мостри на предлагания цвят /цветове за комбинация/ за плоскости и на металните части, мостра на фурнира за директорските кабинети, мостра на чекмедже и крак от металната конструкция на работната маса. Мострите да бъдат поставени в отделна не маркирана опаковка, на която ще бъде поставен същия входящ номер, както на документацията.

4 Контрол при изпълнението ще се осъществява от представители на Възложителя. Изпълнителят е длъжен да осигури условия и да подпомага представителите при осъществяването на контрол върху доставката и монтажа.

5. Изпълнителят следва да изготви необходимите документи за предаване изпълнението по договора на Възложителя. Изпълнителят гарантира със съответните изискуеми от закона документи и отговаря за качеството на доставеното и монтирано офис обзавеждане, както и за отстраняване на дефекти, недостатъци и пропуски, констатирани при приемането му и по време на срока на гаранцията.